ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ»

Муниципальный заказчик:

Администрация Шуньгского сельского поселения Медвежьегорского муниципального района Республики Карелия

Муниципальный контракт:

№ 0106300012812000001 от 27.03.2012 г.

Генеральный план и правила землепользования и застройки Шуньгского сельского поселения Медвежьегорского муниципального района Республики Карелия

Том 2. Материалы по обоснованию проекта

Генеральный директор	            		          	        А.И. Шарыгин

Главный архитектор проекта	            	                Л.И. Шарыгина

Москва 2012 г.

# Содержание

Содержание	2

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ	4

Введение	6

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9

1.1. Транспортно-географическое положение	9

1.2. Объекты культурного наследия сельского поселения	9

1.3. Историческая справка	11

1.4. Анализ предшествующей градостроительной документации	11

1.5. Природные условия и ресурсы развития территории	14

1.5.1. Климат	14

1.5.2. Рельеф и грунты	15

1.5.2. Гидрография	15

1.5.2. Растительность	15

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	16

2.1. Граница Шуньгского сельского поселения	16

2.2. Социально-экономическая ситуация	18

Население и демография	18

Развитие экономической базы и сферы занятости	21

2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения	22

2.4. Земельный фонд и категории земель	23

3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	28

3.1. Зонирование территории сельского поселения	28

3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения	34

3.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования	36

3.4. Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения	43

3.5. Инженерно-транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития	52

3.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения	56

3.7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	56

3.8. Организация сбора и вывоза бытовых отходов	57

3.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения	58

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	58

3.1. Общие положения	59

3.2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	59

3.3. Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС	63

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	66

4.1. Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	66

4.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения	67

4.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения	68

4.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	68

4.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	69

4.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры	71

4.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства	71

4.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта	73

4.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения	74

4.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов	75

4.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	76

4.3.9. Предложения по охране природы и рациональному природопользованию	76

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	79

# СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

| №№ п/п | Наименование документа | Том / Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Утверждаемая часть |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка | том 1 |
| 2 | Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования. Пояснительная записка | том 3 |
| 3 | Градостроительные регламенты. Благоустройство и дизайн среды поселения. Пояснительная записка | том 4 |
| 4 | Карта с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Лист 1(I) | 1:50000 |
| 5 | Карта с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. д. Шуньга, д. Батова, д. Деригузово, д.Кажма, д. Кефтеницы, д. Медведева, д. Никонова Губа, д. Онежены, д. Онтова, д.Тимохово, д. Хашезеро, д. Черкассы. п. Больничный, п. ММС, д. Ажепнаволок, д. Бережная, д. Бор-Пуданцев, д.Верхняя Путка, д. Горская, д. Екимово, д. Ионина Гора, д. Коробейниково, д.Коровниково, д. Лахново, д. Мустова, д. Перхина, д. Побережье, д. Подгорская, д.Сигово, д. Федотово, д. Фоминская, д . Бережские (б. н. п.), д. Часовенская (б.н.п.), д.Воробьево (б. н. п.). Лист 2(I) | 1:10000 |
| 6 | Карта градостроительного зонирования. Лист 3(I) | 1:10000 |
| Обосновывающая часть |  |  |
| 7 | Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка | том 2 |
| 8 | Cхема современного использования территории. Планировочные ограничения. Лист 1(II) | 1:50000 |
| 9 | Cхема современного использования территории с отображением инженерной инфраструктуры. д. Шуньга, д. Батова, д. Деригузово, д.Кажма, д. Кефтеницы, д. Медведева, д. Никонова Губа, д. Онежены, д. Онтова, д.Тимохово, д. Хашезеро, д. Черкассы. п. Больничный, п. ММС, д. Ажепнаволок, д. Бережная, д. Бор-Пуданцев, д.Верхняя Путка, д. Горская, д. Екимово, д. Ионина Гора, д. Коробейниково, д.Коровниково, д. Лахново, д. Мустова, д. Перхина, д. Побережье, д. Подгорская, д.Сигово, д. Федотово, д. Фоминская, д . Бережские (б. н. п.), д. Часовенская (б.н.п.), д.Воробьево (б. н. п.).Лист 2(II) | 1:10000 |
| 10 | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Лист 3(II) | 1:50000 |
| 11 | Демонстрационные материалы |  |

# Введение

«Генеральный план Шуньгского сельского поселения Медвежьегорского национального муниципального района (далее Генеральный план Шуньгского сельского поселения)» – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.

Генеральный план Медвежьегорского сельского поселения разработан ООО «Институт региональной стратегии» по заказу администрации Шуньгского сельского поселения Медвежьегорского муниципального района Республики Карелия на основании № 0106300012812000001 от 27.03.2012 г., в соответствии с заданием, утвержденным главой администрации сельского поселения.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, подготовка проекта генерального плана Шуньгского сельского поселения является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности района: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Генеральный план - основной элемент градостроительной документации, целью которого является установление параметров и стратегии перспективного развития поселения на расчётный период до 2030 года и системы первоочередных и долгосрочных решений в соответствии с архитектурно-строительными и градостроительными нормативными документами. Решения, которые принимаются в генеральном плане, адресуются не только органам власти, а и другим субъектам градостроительного развития – предприятиям, общественным организациям, различным рыночным структурам. Такие решения могут быть подхвачены и реализованы только, если соответствуют их интересам и, при этом, не противоречат интересам всего сообщества.

В связи с этим, в генеральном плане необходимо выявление имеющихся в поселении территориальных, трудовых, экономических, историко-культурных ресурсов, возможностей улучшения качества поселенческой среды, развития и повышения уровня социального и культурно-бытового обслуживания населения, его трудозанятости, инженерно-транспортного обустройства территории, решения экологических проблем, повышения эффективности функционирования жилых и производственных территорий.

Целью территориального планирования развития Шуньгского сельского поселения - является обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учет интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

К целям территориального планирования развития Шуньгского сельского поселения также относится согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности поселения и муниципального района, в состав которого оно входит, поселения и Республики Карелия, поселения и Российской Федерации, поселения и муниципальных образований, имеющих с ним общую границу, учет интересов граждан.

Задачи территориального планирования развития Шуньгского сельского поселения - это планирование развития сельского поселения градостроительными средствами, включая установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления, функциональных зон, зон с особыми условиями использования территорий.

Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения - это текстовое описание мероприятий (действий), обеспечивающих достижение целей и реализацию задач территориального планирования развития поселения.

Мероприятия по территориальному планированию развития поселения включают в себя:

- установление функциональных зон: общественно-деловых, жилых, рекреационных, производственных и коммунальных, зон инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования и иных функциональных зон;

- установление зон с особыми условиями использования территорий;

- предложения по планируемому размещению объектов транспортной инфраструктуры: автомобильных дорог общего пользования, транспортных сооружений, уличной дорожной сети, пассажирского рельсового транспорта;

- предложения по планируемому размещению объектов инженерной инфраструктуры: электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для осуществления иных полномочий органов местного самоуправления поселения: муниципального жилищного строительства, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов, организации мест захоронений, объектов ритуальных услуг, связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, библиотечного обслуживания населения, организации досуга, культуры, физической культуры, массового отдыха и спорта;

- предложения по охране объектов культурного наследия: федерального, регионального и местного значения;

- предложения по охране окружающей среды: организации территорий лечебных местностей и курортов местного значения, соблюдению санитарно-защитных зон, охране водных объектов.

Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию развития поселения - это текстовое и табличное описание очередности мероприятий (действий), обеспечивающих достижение целей и реализацию задач территориального планирования развития поселения.

По срокам выполнения мероприятия по территориальному планированию развития поселения делятся на первоочередные и перспективные.

Первоочередные мероприятия по территориальному планированию развития поселения - это мероприятия, реализация которых предполагается в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом утверждения генерального плана поселения.

Перспективные мероприятия по территориальному планированию развития поселения - это мероприятия, планируемые на расчетный срок выполнения генерального плана поселения, после периода, отведенного на выполнение первоочередных мероприятий.

Данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для выработки и принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения Шуньгского сельского поселения градостроительными средствами.

Применительно к Шуньгскому сельскому поселению эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

- выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

- совершенствование социальной инфраструктуры системы поселения;

- развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;

- улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

Проект Генерального плана Шуньгского сельского поселения основывается на следующих документах:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»;

- Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 г (утверждена постановлением Законодательного собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IV ЗС);

- «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» (одобрена распоряжением Правительства Республики Карелия от 25 сентября 2006 года N 284р-П);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Кроме этого, в основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в середине 2012 г.:

  - Схема территориального планирования Республики Карелия, утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года № 102- П;

  - Материалы «Схемы территориального планирования Медвежьегорского муниципального района», ФГУП «РосНИИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2009 г.;

  - Лесной план Республики Карелия, утвержден распоряжением Главы Республики Карелия от 31 декабря 2008 года N 975-р;

  - «Схемы газоснабжения и газификации Республики Карелия. Медвежьегорский район»

  - «Программа развития газоснабжения и газификации Республики Карелия на 2012-2015 годы», в стадии согласования в Правительство РК;

  - План мероприятий газификации Республики Карелия, утвержден Распоряжением Правительства Республики Карелия от 16 февраля 2006 года № 38р-П.

  - ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- сведения Государственного учреждения Республики Карелия «Управления автомобильных дорог Республики Карелия «Карелавтодор» о классификации дорог;

- материалы программ социально-экономического развития Медвежьегорского муниципального района;

- цифровые ортофотопланы для подготовки топографической основы на населенные пункты М 1:2000

- цифровая картографическая основа М 1: 100 000.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный раздел содержит общие сведения о транспортно-географическом положении, краткую историческую справку, информацию о наличии объектов культурного и природного наследия, характеристику компонентов природной среды, а так же анализ градостроительной документации прошлых лет.

- 1.1. Транспортно-географическое положение

Территория Шуньгского сельского поселения расположена в южной части Медвежьегорского района Республики Карелия. Соседними для Шуньгского сельского поселения являются следующие поселения Медвежьегорского района: на северо-востоке Повенецкое городское поселение, на северо-западе Медвежьегорское городское поселение, на юге Великогубское и Толвуйское сельское поселение, на западе Кяппесельгское сельское поселение Конлопожского района.

Центр сельского поселения – деревня Шуньга в находится в 56 км к югу от города Медвежьегорска и в 180 км к северо-западу от областного центра – г. Петрозаводск.

В целом сельское поселение выгодно расположено в районе - почти рядом с райцентром. Связь с ним осуществляется по автомобильной дороге Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, проходящей по юго-восточной части сельского поселения с севера на юг.

Пассажирское сообщение с райцентром осуществляется рейсовыми автобусами до автостанции г. Медвежьегорск.

Услугами железнодорожного транспорта население может воспользоваться в райцентре Медвежьегорск. Пассажирское сообщение осуществляется пригородными поездами, имеющие ежедневный график движения.

Шуньгское сельское поселение занимает территорию 588,3 га, на которой в пятнадцати населенных пунктах проживает более 1,2 тыс. человек. Поселение характеризуется значительными размерами территории, при средней плотности освоения ее селитебной части.

- 1.2. Объекты культурного наследия сельского поселения

На территории сельского поселения значительное количество достопримечательностей.

- Таблица 1.

Список памятников истории и культуры Шуньгского сельского поселения

| № | Наименование | Датировка | Категория_охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила советских воинов | 1941-1945 гг. | Памятники истории регионального значения |
| 2 | Братская могила советских воинов | 1941-1945 гг. | Памятники истории регионального значения |
| 3 | Часовня Георгия | XVП в., ХVШ в., к. ХIХ - н. ХХ вв. | Памятники архитектуры федерального значения |
| 4 | Деревня Часовенская | XVII в. | Историческое поселение |
| 5 | Часовня Антипы | к. ХIХ в. | Памятники архитектуры регионального значения |
| 6 | Церковь Параскевы Пятницы | 1831 г. | Памятники архитектуры регионального значения |
| 7 | Дом жилой Аввакумова | XIX в. | Памятники архитектуры регионального значения |
| 8 | Часовня Иоанна Богослова | 1914 г. | Выявленные объекты архитектуры |
| 9 | Дом жилой Кузнецовых | к. ХIХ в. | Выявленные объекты архитектуры |
| 10 | Дом жилой Кавалер, Колобова, Смуровой, Стремиловой | 1898 г. | Выявленные объекты архитектуры |
| 11 | Дом жилой Белозеровой | н. ХХ в. | Выявленные объекты архитектуры |
| 12 | Дом жилой Максимова и Медведевой | к. ХIХ в. | Выявленные объекты архитектуры |
| 13 | Дом жилой Белоглазова | ХIХ в. | Выявленные объекты архитектуры |
| 14 | Часовня Екатерины | 1-я пол. ХYШ в. | Выявленные объекты архитектуры |
| 15 | Дом жилой | н. ХХ в. | Выявленные объекты архитектуры |
| 16 | Могила неизвестного советского воина | 1941-1944 гг. | Выявленные объекты истории |
| 17 | Стоянки "Ажеб I-II" | VI - II тыс. до н.э. | Памятники археологии федерального значения |
| 18 | Стоянки "Лебнаволок I-II" | VI - II тыс. до н.э. | Памятники археологии федерального значения |
| 19 | Стоянки "Хашезеро I-II" | IV - III тыс. до н.э. | Памятники археологии федерального значения |
| 20 | Дом жилой Рогозиной | к. ХIХ в. | Выявленные объекты архитектуры |

- Таблица 2.

Государственные региональные геологические памятники природы

| Название | Площадь,га, | Местонахождение | Дата учреждения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шуньгской разрез | 10 | Медвежьегорский район, северо-западный берег озера Путкозеро, вблизи деревни Шуньга | 29 июля 1981 г | Единственный в мире выходящий на поверхность разрез с жилами шунгита |
| памятник природы родник «Три Ивана» | 125 | Медвежьегорский район на Заонежском полуострове, в 6 км от деревни Черкасы в урочище "Иваны". | 21 октября 1993 г |  |

- Таблица 3.

Государственные региональные биологические памятники природы

| Название | Площадь,га, | Местонахождение | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Озеро Ковшозеро — заказник лобелии Дортмана | 60 | Медвежьегорский район, Шуньгский полуостров, у южной оконечности озера Путкозеро | 20 июля 1984 |

- 1.3. Историческая справка

Шуньгское – одно из самых древних и крупных поселений Заонежья. Первые письменные упоминания о Шуньге относятся к XVI в. В то время эта деревня была центром одного из заонежских погостов, а так же крупным торговым поселением, позднее Шуньга стала одним из ярмарочных центров Русского Севера.

Застройка села занимает берега озера Путкозеро и скалистый остров, где находился Шунгский погост (церкви погоста утрачены). От места погоста с вершины скалы открывается широкая панорама озера.

В XIX веке - это последняя станция торгового тракта по направлению к г. Повенец. Шуньга всегда была центром проведения ярмарок. В XIX веке здесь их проходило четыре, самая главная – Крещенская, где сбывался пушной товар: шкуры белки, зайца, лисы и оленя; а также сухая рыба, треска, сельдь, сиг; дичь - в основном рябчики.

В 1863 году в селе Шуньга было основано двуклассное церковно- приходское училище. В 1867 году в деревне Большой двор Шуньгской волости было открыто Шуньгское земское училище в количестве 106 учащихся. В 1893 году оно было преобразовано в образцовое мужское училище Министерства Народного Просвещения. В 1894 году в Шуньгском погосте было открыто женское земское училище. В 30-е годы в Шуньге существовала школа колхозной молодежи (ШКМ). Здание находилось на сельге (Красная и Серая школы). Одновременно работали начальные школы (1-4 классы) в деревнях Хашозеро, Тимохово, Шабалино, Паяницы, Фомино.

Село Шуньга известно также за открытие здесь в конце XIX века геологом Иностранцевым месторождения близкого к антрациту аморфного углерода. Обнаруженный минерал получил название шунгита.

### 1.4. Анализ предшествующей градостроительной документации

Последними градостроительными документами, регулирующими развитие территории Шуньгского сельского поселения, являются:

- Схема территориального планирования Республики Карелия, разработанная авторским коллективом института РосНИПИУрбанистики в 2007 г.,

- Схема территориального планирования Медвежьегорского муниципального района разработанная авторским коллективом института РосНИПИУрбанистики в 2009 г.

Проектные решения Схемы территориального планирования Республики Карелия являются основанием для разработки последующих стадий градостроительного проектирования - городских и сельских поселений.

Схема разработана на следующие периоды реализации:

- расчетный срок – 2030 год;

- первая очередь – 2020 год;

- исходный год – 01.01.2006 г.

В основе Схемы лежит внедрение новой модели и современного понимания пространственного развития, меняющаяся технология, связанная с кардинальными изменениями в региональном разделении труда, в распространении образования и совершенствовании социальной и транспортной инфраструктур. Новая модель пространственного развития градостроительных систем, по мнению авторов, предполагает также инновационные изменения в  развитии систем расселения Республики Карелия связанные, прежде всего, с изменением сложившегося планировочного каркаса (совокупности центров и соединяющих их инженерно-транспортных коммуникаций) на основе принципов устойчивого развития территории.

Дальнейшее развитие населенных пунктов будет связано как по пути более интенсивного использования уникальных земельных ресурсов, так и в режиме оптимального природопользования, развитие туризма, рекреации и отраслей их обсуживающих.

В целом потребность в образовательных учреждениях на первую очередь несколько снижается, это связано с тем, что на первую очередь должна снизиться численность детей в школьном возрасте, т.к. годы рождения большей части из них падают на годы низкого уровня рождаемости. На расчетный срок потребность увеличивается, что связано с ростом удельного веса детей в школьном возрасте, в связи со стабилизацией и некоторым ростом рождаемости начавшегося в 2000 г. В случае уменьшения потребности мест в общеобразовательных учреждений, в связи с трансформацией возрастного состава детей и снижением их численности, по ряду населенных мест (в том числе по Шуньгскому поселению) возможно высвобождение помещений и зданий, которые могут использованием в других целях - дома престарелых, дома ребенка, центры кустарных промыслов и ремесел, частные врачебные учреждения и т.д.

Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия на долгосрочную перспективу и Программа экономического и социального развития Республики Карелия, к основным путям решения стратегической задачи по повышению устойчивости системы расселения региона относят реализацию следующих направлений:

1) обновление и развитие базовых инфраструктур местного самоуправления, в том числе:

- систем водоснабжения и водоотведения,

- развитие электрических сетей в сельской местности,

- сети автомобильных дорог, связывающих малые населенные пункты с основными автомобильными магистралями,

- телекоммуникациями.

2) ускоренная газификация населенных пунктов в сельской местности, что подразумевает:

- строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления, уличных газопроводов низкого давления,

- реконструкцию муниципальных и ведомственных котельных с переводом на газообразное топливо.

Теплоснабжение усадебной и коттеджной застройки намечается от индивидуальных автоматизированных котельных на газовом топливе.

В разрабатываемых генеральных планах сельских поселений необходимо предусматривать зоны планируемого размещения объектов малого предпринимательства.

Объекты историко-культурного наследия (памятники археологии, архитектуры, истории, произведения монументального искусства) должны подлежать безусловному сохранению, охране, использованию в соответствии с установленными режимами, а также – включению в маршруты культурно-познавательного туризма.

Планируется организация центров ремонта, проката и аренды сельхозтехники. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: молочно-мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, коневодство, птицеводство, пчеловодство.

Земли лесного фонда максимально сохраняются и используются в основном в рекреационных целях.

Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, памятники природы) сохраняются и подлежат режиму охраны путем полного или частичного ограничения хозяйственной деятельности.

В Республики Карелия действует Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Республики Карелия на 2006-2010 годы". Основные мероприятия этой программы положены в основу проектных решений Схемы на первый этап ее реализации.

Анализ основных проектных положений Схемы территориального планирования Республики Карелия, показывает их соответствие действующему градостроительному законодательству и стратегии социально-экономического развития республики на долгосрочную перспективу. Это дает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развитием территории.

В 2010 г. утверждена Схема территориального планирования Медвежьегорского муниципального района, разработанная авторским коллективом института РосНИПИ Урбанистика.

В основе Схемы лежат эволюционное изменение сложившегося планировочного каркаса, развитие рекреационных функций, совершенствование социальной и транспортной инфраструктур Медвежьегорского района. Административно-территориальное устройство района в Схеме не предполагается совершенствовать.

На перспективу предусматривается повышение качества жизни за счет реализации проектных предложений по развитию общественной инфраструктуры и инженерного обеспечения территории.

С целью реальной возможности такого решения выделяются наиболее значимые приоритеты развития:

- Благосостояние;

- Здоровье;

- Образование;

- Духовное развитие молодежи.

Проектом предусмотрено:

- улучшение жилищных условий (рост жилищной обеспеченности с 24,1 м²/чел. до 27 м²/чел.);

- рост уровня благоустройства жилищного фонда (обеспеченность жилищного фонда:

- водопроводом с 47,3% до 85%,

- канализацией с 46,7% до 80%,

- центральным отоплением с 46,1% до 75%,

- горячим водоснабжением с 34,2% до 75%,

- газом с 65,1% до 80%,

- ванными (душ) с 40,1% до 65%);

- улучшение экологической ситуации в районе;

- улучшение обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектом определены центры туристической активности (в том числе в Шуньгское поселение), где должны быть сконцентрированы финансовые вложения для достижения максимальной эффективности этой отрасли со строительством турбаз, малых гостиниц, коттеджей, и, соответственно, с повышением качества предоставляемых услуг.

Приоритетное размещение нового жилищного строительства предусматривается в Шуньгском поселении. Проектом необходимо произвести:

- реконструкцию и развитие существующих сетей,

- разработку технологии очистки воды,

- прокладку новых сетей и строительство очистных сооружений,

- организацию централизованной системы водоотведения.

Также на первую очередь предусматривается строительство рыбоперерабатывающего цеха, производительностью 100 т рыбы в месяц в д. Шуньга ООО «Шуньга» и организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Анализ основных проектных положений Схема территориального планирования Медвежьегорского муниципального района Республики Карелия, показывает их соответствие действующему градостроительному законодательству, стратегии социально-экономического развития республики на долгосрочную перспективу, а также программам развития района. Это дает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развитием территории Шуньгского поселения.

### 1.5. Природные условия и ресурсы развития территории

### 1.5.1. Климат

Зима (начало ноября — март) холодная, с преобладанием пасмурной погоды. Температура воздуха днем —6, — 10°С, ночью —8, —14°С, в январе и феврале бывают морозы до —20, —35°С (абсолютный минимум —45°С). Дней с оттепелью 2—4 в каждом месяце (в ноябре до 10 дней). Снежный покров образуется в конце ноября, максимальная толщина его в марте достигает 60см. Метели (2—5 дней с метелями в месяц) бывают в декабре — феврале, обычно они сопровождаются заносами. 1—3 раза в месяц бывают туманы. Преобладает низкая облачность. Осадки выпадают в основном в виде снега (15—18 дней в месяц), а во время оттепели и в виде дождя.

Весна (апрель — май) прохладная. Снежный покров сходит в начале мая. Ночные заморозки наблюдаются в течение всей весны. Ежемесячно 10—14 дней с осадками. Лето (июнь — август) умеренно теплое, дождливое. Температура воздуха днем от 15 до 18°С (максимум 30°С), ночью от 11 до 13°С. Осадки выпадают в виде коротких ливневых дождей, иногда сопровождаются грозами (3—6 дней в месяц с грозой). В июне появляются комары, а в августе — мошка и оводы; в это время пребывание людей на открытом воздухе без накомарников и химических средств защиты невозможно. В период с конца мая до середины июля стоят «белые ночи», которые улучшают условия наблюдения и ориентирования на местности в ночное время. Осень (сентябрь начало ноября) характеризуется резким понижением температуры, пасмурной сырой погодой (до 20 пасмурных дней в месяц), частыми густыми продолжительными туманами (до 5 дней в месяц). С середины сентября начинаются регулярные ночные заморозки. Число дней с осадками бывает до 17 в месяц, осадки выпадают в виде затяжных моросящих дождей. Ветры в течение года преобладают юго-западные и южные; средняя скорость ветра 2—5 м/с. Зимой иногда дуют сильные ветры со скоростью 10— 15 м/с.

- 1.5.2. Рельеф и грунты

Местность озерно-лесистая, закрытая, сильно заболоченная, пересеченная многочисленными реками. Территория расположена в пределах Прионежской холмисто грядовой равнины (преобладающие абсолютные высоты 140—180 м, макс, отметка — 257м). Для рельефа характерны узкие гряды (сельги) высотой от 10 до 30—40 м, вытянутые в северо западном направлении. Гряды сложены твердыми породами, прикрытыми рыхлыми ледниковыми отложениями. Гребни гряд узкие, крутизна склонов от 10° до 40°. Понижения между грядами заняты реками, озерами и болотами. Долины многочисленных рек неширокие (0,2—1,5 км), слабоврезанные (глубина 5—30 м). Местность вне дорог труднопроходима, а местами непроходима для всех видов транспорта из-за большого количества камней и валунов, бурелома, болот и озер. Грунты преимущественно песчаные и супесчаные мощностью до 10м с гравием, галькой и валунами (размером 0,2—1м и более). В низинах и по берегам рек и озер распространены песчаные или торфяные грунты мощностью до 2м. Грунтовые воды залегают в низинах на глубине до 2м, на склонах холмов и гряд— до 15м.

### 1.5.2. Гидрография

Озер на территории большое количество, наиболее крупные: Онежское, Путкозеро, Ладмозеро, Чужмозеро, Гахкозеро и Ванчозеро. Крупнейшее из них — Онежское озеро (общая площадь 9916 кв. км — второе по величине в Европе) представлено северо-западной оконечностью — Повенецким заливом (площадь описываемого участка около 70 кв. км). Западное прибрежье залива более глубокое: глубины в 15м находятся на расстоянии 0,6км, а в 20м — на 0,8км от берега. Вдоль берегов грунт дна песчаный, местами каменистый, с глубины 20 м — илистый. Берега низкие пологие, заболоченные. Залив судоходен, причалы оборудованы в Медвежьегорске и Повенце.

Река Путка шириной 10— 30 м, глубиной 0,5—2 м; грунт дна твердый, каменистый. Скорость течения 0,1—0,4 м/с. Замерзает река в конце ноября (озера в середине ноября). Толщина льда к концу зимы достигает 50—70 см. Вскрывается в конце апреля — начале мая, (озера на неделю позже). Ледоход длится 7—10 дней; в период весен него половодья уровень воды в реках повышается на 1—1,5 м выше меженного. Спад воды продолжается до августа. Межень устанавливается в августе. Навигация на Беломорско Балтийском канале длится с середины мая до конца октября, на зиму воду из канала спускают, он начинает действовать после вскрытия озер.

### 1.5.2. Растительность

Леса преобладают хвойные (ель, сосна) с примесью березы. Средняя высота деревьев 9—18 м, толщина стволов 0,12—0,24м, расстояние между деревьями 2—4 м, кроны сомкнуты. Леса засорены буреломом и валежником. Просеки имеются во всех лесных массивах; ширина их 2—4 м, иногда 10—20 м. Проезд по ним без расчистки невозможен. Повсеместно встречаются небольшие гаревые участки.

- 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

В данном разделе представлены сведения о современном социально-экономическом положении сельского поселения, приведено описание границ со смежными муниципальными образованиями, а также дана характеристика земельного фонда.

### 2.1. Граница Шуньгского сельского поселения

Шуньгское сельское поселение является муниципальным образованием, образованным в составе Медвежьегорского муниципального района.

Граница Шуньгского сельского поселения утверждена Законом Республики Карелия от 01.11.2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия».

Территория Шуньгского сельского поселения граничит (является смежной) с территориями Повенецкого городского поселения, Толвуйского сельского поселения, Медвежьегорского городского поселения, Кяппесельгского сельского поселения, Великогубского сельского поселения. В соответствии с картографической схемой установления границ муниципальных образований границы Шуньгского сельского поселения проходят:

По смежеству с Повенецким городским поселением:

От т. 87, находящейся в 5 км северо-восточнее юго-восточного угла кв. 215 Чёлмужского лесничества Медвежьегорского лесхоза, до т. 106 по акватории Онежского озера в юго-восточном направлении на расстояние 37 км, в 2 км севернее северной оконечности острова Речной.

По смежеству с Толвуйским сельским поселением:

От т. 106, находящейся на расстоянии 2 км севернее северной оконечности острова Речной, до т. 107 по акватории Онежского озера в юго-западном направлении на расстояние 9 км до береговой линии Онежского озера, восточный угол кв. 30 Толвуйского лесничества Заонежского лесхоза.

От т. 107 до т. 108 между кв. 39 Толвуйского лесничества Заонежского лесхоза и кв. 30 Толвуйского лесничества Заонежского лесхоза до южного угла кв. 30.

От т. 108 до т. 109 между кв. 39, 46 Толвуйского лесничества Заонежского лесхоза и кв. 38, 45 Толвуйского лесничества Заонежского лесхоза до береговой линии озера Падмозеро.

От т. 109 до т. 110 по западной береговой линии озера Падмозеро до юго-восточного угла кв. 66.

По смежеству с Медвежьегорским городским поселением:

От т. 87 до т. 88 по акватории Онежского озера в юго-западном направлении до пересечения границы между кв. 215 Чёлмужского лесничества Медвежьегорского лесхоза и кв. 2 Северного лесничества Заонежского лесхоза с береговой линией Повенецкого залива Онежского озера, юго-восточный угол кв. 215.

От т. 88 до т. 50 между кв. 215, 222, 228, 234, 235, 236 Медвежьегорского лесничества Медвежьегорского лесхоза и кв. 2, 1, 3, 5, 8, 13, 20 Северного лесничества Заонежского лесхоза до юго-западного угла кв. 20.

По смежеству с Кяппесельгским сельским поселением:

От т. 50 до т. 49 между кв. 22, 32, 41, 103 - 107 Уницкого лесничества Кондопожского лесхоза и кв. 28, 35 - 40 Северного лесничества Заонежского лесхоза до северо-восточного угла кв. 107.

От т. 49 до т. 48 между кв. 107, 111, 113 Уницкого лесничества Кондопожского лесхоза и кв. 43, 48, 56 Северного лесничества Заонежского лесхоза до юго-восточного угла кв. 113.

От т. 48 до т. 47 между кв. 116, 117 Уницкого лесничества Кондопожского лесхоза и кв. 56, 57 Северного лесничества Заонежского лесхоза до северо-восточного угла кв. 117.

От т. 47 до т. 46 между кв. 117, 121 Уницкого лесничества Кондопожского лесхоза и кв. 62, 66 Северного лесничества Заонежского лесхоза до юго-восточного угла кв. 121.

От т. 46 до т. 45 по акватории озера Ладмозеро в западном направлении между кв. 121, 120, 119 Уницкого лесничества Кондопожского лесхоза и кв. 72 Северного лесничества Заонежского лесхоза до береговой линии, северо-западный угол кв. 72.

От т. 45 до т. 44 по береговой линии озера Ладмозеро между кв. 84, 89, 93, 96, 98, 101 Уницкого лесничества Кондопожского лесхоза и кв. 72, 77, 86, 100, 113 Северного лесничества Заонежского лесхоза до юго-западного угла кв. 113.

От т. 44 до т. 43 между кв. 101 Уницкого лесничества Кондопожского лесхоза и кв. 130 Северного лесничества Заонежского лесхоза до береговой линии Уницкой губы Онежского озера.

От т. 43 до т. 122 по береговой линии Уницкой губы Онежского озера в южном направлении в кв. 130 Северного лесничества Заонежского лесхоза до юго-западного угла кв. 130.

По смежеству с Великогубским сельским поселением:

От т. 122 до т. 121а между кв. 1 - 14 Великогубского лесничества Заонежского лесхоза и кв. 130 - 142 Северного лесничества Заонежского лесхоза до северо-восточного угла кв. 14.

От т. 121а до т. 121 между кв. 143, 128 и кв. 142, 125 Северного лесничества Заонежского лесхоза до северо-восточного угла кв. 125.

От т. 121 до т. 120 между кв. 126, 127 и кв. 128, 129 Северного лесничества Заонежского лесхоза до береговой линии губы Святуха Повенецкого залива Онежского озера, северо-восточный угол кв. 129.

От т. 120 до т. 119 по береговой линии губы Святуха Повенецкого залива Онежского озера в южном направлении до юго-восточного угла кв. 144 Северного лесничества Заонежского лесхоза.

От т. 119 до т. 118 по береговой линии губы Святуха Повенецкого залива Онежского озера до северо-западного угла кв. 1 Великонивского лесничества Заонежского лесхоза.

От т. 118 до т. 117 по береговой линии губы Святуха Повенецкого залива Онежского озера до пересечения границы между кв. 40 и кв. 49 Толвуйского лесничества Заонежского лесхоза с береговой линией.

От т. 117 до т. 116 между кв. 49, 50 и кв. 40 Толвуйского лесничества Заонежского лесхоза до северного угла кв. 50.

От т. 116 до т. 115 по береговой линии озера Чужмозеро между кв. 50 и кв. 51 Толвуйского лесничества Заонежского лесхоза до пересечения границы между кв. 50 и кв. 74 Толвуйского лесничества Заонежского лесхоза с береговой линией.

От т. 115 до т. 114 между кв. 74 и кв. 51 Толвуйского лесничества Заонежского лесхоза до северо-восточного угла кв. 74.

От т. 114 до т. 113 по береговой линии озера Гахкозеро в кв. 75 Толвуйского лесничества Заонежского лесхоза до пересечения границы между кв. 58 и кв. 53 Толвуйского лесничества Заонежского лесхоза с береговой линией.

От т. 113 до т. 112 между кв. 58 и кв. 53 Толвуйского лесничества Заонежского лесхоза через озеро Путкозеро до северо-восточного угла кв. 58.

От т. 112 до т. 111 по береговой линии озера Путкозеро между кв. 58 и кв. 59, 65 Толвуйского лесничества Заонежского лесхоза до юго-восточного угла кв. 58.

От т. 111 до т. 110 между кв. 77, 78, 79 и кв. 65, 66 Толвуйского лесничества Заонежского лесхоза до юго-восточного угла кв. 66.

Общая протяженность границы Шуньгского сельского поселения - 192641 м.

При сопоставлении описания границы Шуньгского сельского поселения с соседними поселениями и территориями существенных различий не обнаружено. Границы отображенные на графических материалах проекта генерального плана Шуньгского сельского поселения в целом соответствуют их текстовому описанию и схемам в указанном выше законе.

### 2.2. Социально-экономическая ситуация

### Население и демография

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

По статистическим данным Медвежьегорского района за 2007г. численность населения Шуньгского сельского поселения по населенным пунктам составляет:

- Таблица 4.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, тыс. человек |
| --- | --- |
| деревня Шуньга - административный центр | 0,743 |
| поселок Больничный | 0,045 |
| поселок ММС | 0,136 |
| деревня Ажепнаволок | 0,010 |
| деревня Батова | 0,009 |
| деревня Бережная | 0,025 |
| деревня Бор-Пуданцев | 0,115 |
| деревня Верхняя Путка | 0,002 |
| деревня Горская | 0,010 |
| деревня Деригузово | 0,003 |
| деревня Екимово | 0,002 |
| деревня Ионина Гора | 0,003 |
| деревня Кажма | 0,179 |
| деревня Кефтеницы | 0,008 |
| деревня Коробейниково | 0,002 |
| деревня Коровниково | 0,004 |
| деревня Лахново | 0,015 |
| деревня Медведева | 0 |
| деревня Мустова | 0 |
| деревня Никонова Губа | 0,010 |
| деревня Онежены | 0,002 |
| деревня Онтова | 0,008 |
| деревня Перхина | 0,007 |
| деревня Побережье | 0,010 |
| деревня Подгорская | 0 |
| деревня Сигово | 0,009 |
| деревня Тимохово | 0,003 |
| деревня Федотово | 0,001 |
| деревня Фоминская | 0,025 |
| деревня Хашезеро | 0,004 |
| деревня Черкасы; | 0 |

По данным поселения численность населения Шуньгского сельского поселения 1293 человека. В самой деревни Шуньга 743 человек.

Таблица 3.

Численность населения д. Шуньга, чел.

| 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1269 | 1058 | 1046 | 939 | 743 |

За период с 1989 по 2012 численность деревни Шуньга в целом сократилась на 196 человек. Сокращение численности населения происходит за счет высокого уровня смертности и низкого уровня рождаемости.

Наблюдается небольшой рост численности населения за счет  миграцией из населенных пунктов с экономически неблагоприятными условиями жизни и отсутствие возможностей населения решать свои жилищные и бытовые проблемы. А также за счет регистрации граждан, совершивших покупку индивидуального жилого дома. В основном это люди пенсионного и трудоспособного возраста.

При крайней неопределенности социально-экономической ситуации в стране и Республики Карелия, при отсутствии стабильных дифференцированных по регионам страны демографических прогнозов представляется уместным проведение не расчетов на проектный срок, а лишь сугубо ориентировочной оценки численности населения.

Для современной демографической ситуации Шуньгского поселения характерны общероссийские и общереспубликанские тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие - сокращение численности населения.

При оценке причин современного демографического спада, необходимо учитывать два обстоятельства.

Во-первых, следует подчеркнуть, что переход к качественно новому режиму воспроизводства, связанному с сокращением рождаемости, был закономерным и обусловленным самим ходом демографического развития, это процесс объективный, совпадающий с глобальными тенденциями развитых стран.

Во-вторых, существовали дополнительные факторы, усилившие и ускорившие сокращение численности населения. В условиях рыночных реформ понижение рождаемости, рост смертности и сокращение численности населения в значительной степени были обусловлены реакцией демографической подсистемы на резкое понижение уровня и ухудшение качества жизни значительной части населения. Сложившиеся социально-экономические условия многие семьи оценивали как неблагоприятные для рождения детей, их потребность в детях не имела адекватных условий ее реализации.

Начиная с 1992 г., установился новый режим воспроизводства сельского населения, при котором смертность существенно превышает рождаемость. В последующие годы происходит лишь колебание масштабов естественной убыли, так, в последнее время отмечается тенденция ее некоторого снижения. Вместе с тем, сохраняется сформировавшийся ранее суженный режим замещения поколений, когда ни одно из поколений не оставляет равноценную замену.

Расчет перспективной численности населения Шуньгского поселения основывался на данных, приведенных в Схеме территориального планирования Республики Карелия, разработанной институтом РосНИПИУрбанистики:

- рождаемость должна, при некотором росте в середине прогнозируемого периода (2016 год), приблизиться к современному уровню, а смертность несколько вырасти. В результате намечается небольшой рост естественной убыли. Наряду с этим намечается увеличение в несколько раз механического прироста;

- повышение смертности должно определять постарение населения, что приведет к сокращению женщин в репродуктивном возрасте и увеличению старших возрастов. Доля лиц младше трудоспособного возраста должна составить до 16,7 %, лиц в трудоспособном возрасте - до 53,5 %, а лиц старше трудоспособного возраста - до 29,9 %;

- в связи ухудшением возрастной структуры должен увеличиться на 34 % коэффициент демографической нагрузки, что может отрицательно сказаться на формировании общественных фондов, и особенно, пенсионного.

- Таблица 5.

Перспективная численность населения Шуньгского поселения

| Показатели | Численность населения на начало года, чел. |  |  | Прогнозные темпы роста (снижения) численности населения, %% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 г. | 2012 г. | 2030 г. | 2007-2015 гг. | 20016-2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Шуньгское поселение | 1390 | 1293 | 1404 | 97,0 | 100,9 |

По данному варианту прогноза предполагается увеличение численности населения на расчетный срок на 1%. Начиная с 2015 года, возможно начало роста численности населения района, что будет происходить за счет превышения величины миграционного притока над показателями отрицательного естественного прироста.

За счет положительного сальдо миграции численность достигнет 1404 человек. Иными словами, за семнадцать прогнозных лет население Шуньгского сельского поселения увеличится на 111 чел.

Численность населения на расчетный срок по населенным пунктам соответственно составит: 750 человек для деревни Шуньга, 45 для поселка Больничный, 122 для поселка ММС, 137 для деревни Ажепнаволок, 9 для деревни Батова, 25 для деревни Бережная, 116 для деревни Бор-Пуданцев, 2 для деревни Верхняя Путка, 10 для деревни Горская, 3 для деревни Деригузово, 2 для деревни Екимово, 3 для деревни Ионина Гора, деревни Медведева, Мустова, Подгорская, Черкасы без населения, 180 для деревни Кажма, 8 для деревни Кефтеницы, 2 для деревни Коробейниково, 4 для деревни Коровниково, 15 для деревни Лахново, 10 для деревни Никонова Губа, 2 для деревни Онежены, 8 для деревни Онтова, 7 для деревни Перхина, 10 для деревни Побережье, 9 для деревни Сигово, 3 для деревни Тимохово, 1 для деревни Федотово, 25 для деревни Фоминская, 4 для деревни Хашезеро.

За расчетный период численность населения в трудоспособных возрастах снизится примерно на 19 чел. и составит к 2030 г. 856 чел. С 39,5 % в 2006 г. до 29,9 % к 2030 г. снизится доля пенсионных возрастов в структуре населения. Доля возрастной группы до 16 лет возрастет с 12,8 % в 2006 г. до 16,7 % к 2030 г.

- Таблица 6.

Показатели численности населения на перспективу

| Показатели | на 2007 г. | на 2016 г. | на 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность, всего, чел. | 1390 | 1348 | 1404 |
| -моложе трудоспособного | 236/ 17% | 229/ 17% | 252/ 18% |
| -в трудоспособном | 875/ 63% | 835/ 62% | 856/ 61 % |
| -старше трудоспособного | 279/ 20% | 284/ 21% | 296/ 21% |

Приведенные результаты получены с учетом приблизительно стабильной миграции. За расчетную для генерального плана численность и структуру населения принимаем общую численность населения к 2030 г. - 1404 человека.

### Развитие экономической базы и сферы занятости

Отраслью специализации Шуньгского сельского поселения является сельское хозяйство, представленное подсобным хозяйством ЗАО «Медвежьегорский молокозавод», 5 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами.

ЗАО «Медвежьегорский молокозавод» являются основными налогоплательщиками на территории поселения.

Крестьянские (фермерские) хозяйства на территории поселения представлены достаточно крупным предприятием, имеющем свиноферму – 120,0 м², 79 голов в п. Больничный.

Кроме этого, на территории Шуньгского сельского поселения имеется форелеводческое хозяйство в д. Ионина Гора, два хозяйства занимаются пчеловодством в д. Деригузово и д. Фоминская.

Снижение производства продукции в сельхозпредприятиях в 90-х годах привело к наращиванию производства в личных хозяйствах населения (ЛПХ). В ЛПХ идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким. Натурализация хозяйств населения – следствие снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

На территории Шуньгского сельского поселения расположены недействующие предприятия бывшего животноводческого комплекса, в настоящее время не использующиеся территории которых составляют 6,02 га.

Необходимо возрождение животноводческих хозяйств на территориях бывших ферм, но на новом уровне, с использованием современного технологического оборудования.

По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является мало освоенной. Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято 4464,91 га или 5,1 % территории поселения (по РФ – 13 %).

В 1980-90-е годы на территории поселения имелись системы осушаемых земель на площади более 1871 га или 21,59 % территории поселения. В настоящее время системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Магистральные, регулирующие и оградительные каналы заилены и закустарены на участках большой протяженности. Системы принадлежат району, необходимо проведение работ по регулированию водоприемников и увеличению их пропускной способности, воссозданию дамб и других сооружений.

На расчетный срок проектом предусматривается реконструкция систем осушения с привлечением средств крупных арендаторов сельхозугодий с использованием новых отечественных и зарубежных технологий и приёмов.

В д. Ионина Гора имеется форелевое хозяйство, проектом предусматривается его расширение.

На северных окраинах д. Кажма и деревни Бережная и д. Шуньга расположены недействующие предприятия животноводческого комплекса. В настоящее время эти территории не используются, но их использование в другом качестве нецелесообразно. Проектом предусматривается восстановление МТФ в д. Шуньга и в деревне Кажма.

Необходимо искать пути концентрации земельных участков у людей и коллективов, эффективно использующих землю. Необходим механизм материальной компенсации стоимости доли при обороте земельных долей (продажа, передача в аренду с последующим выкупом). Оборот земельных долей – постоянный процесс, осуществляется по мере необходимости, однако должен создаваться приоритет работникам, работающим в сельхозпроизводстве на конкретной земельной территории.

### 2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

На территории сельского поселения к муниципальному имуществу относятся:

- здания СДК в д. Шуньга, в д. Бор-Пуданцев, д. Кажма, пл. участков 0,93 га;

- здание администрации в д. Шуньга, пл. участка 0,35 га;

- здание почты в д. Шуньга, пл. участка 0,06 га;

- многоквартирные жил. дома в д. Шуньга и поселке ММС, пл. участка 19,98 га;

- три остановки общественного транспорта;

- четыре кладбища, пл. участка 8, 96 га.

- Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства районного значения на территории поселения

На территории поселения находятся следующие объекты капитального строительства с земельными участками:

- МУЗ «Шуньгская амбулатория», пл. участка 0,24 га;

- здание МДОУ «Шуньгский детский сад», пл. участка 0,49 га;

- здание МОУ «Шуньгская СОШ», пл. участка 3,03 га;

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- межмуниципальные автодороги вне границ населенных пунктов.

- Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального значения на территории поселения

На территории сельского поселения находятся объекты недвижимости в собственности Российской Федерации:

- ОАО «Корелэнерго» п/ст "Юркостров" 35/10 кВ, пл. участка 0,44 га.

- Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства республиканского значения на территории поселения

На территории поселения находятся следующие объекты капитального строительства с земельными участками:

- межрегиональные воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- межрегиональные автодороги вне границ населенных пунктов.

- 2.4. Земельный фонд и категории земель

Территория Шуньгского поселения пересекается в восточной части участком дороги «Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа» и в центральной части участком дороги Плавник-Кажма-Терехово. От транзитных дорог в радиальных направлениях отходят автодороги к п. ММС, д. Ажепнаволок, д. Хашезеро, д. Батова, д. Верхняя Путка, д. Онтова, д. Перхина, д. Ионина Гора, д. Бережная, д. Подгорская, п. Фоминская, д. Коровниково, д. Онежены, д. Мустова, д. Кефтеницы, д. Черкасы.

Административный центр поселения - деревня Шуньга примыкает к дороге «Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа», проходящей с юга на север и разделяющей территорию поселения на две приблизительно равные части. К этой же дороге примыкают д. Федотово, д. Сигово, д. Лахново, д. Екимово, пос. Больничный, д. Деригузово, д. Бор-Пуданцев.

Северо-восточная часть поселения занята Повенецким заливом, южная часть разветвленной сетью озер, западная часть залесена.

Наличие дороги регионального значения делает территорию поселения весьма благоприятной для развития производственных зон, придорожного сервиса, объектов туризма и жилищного строительства.

Населенные пункты поселения газифицируются, благоустраиваются, но увеличения численности населения не планируется.

Нуждается в значительной корректировке общая площадь земель в границах муниципального образования, так как по картографическим данным общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 86661 га, по данным же Росстата она составляет 588,3 га. Данные Росстата по земельному фонду и категориям земель не обладают достаточной точностью и их необходимо привести в соответствии с реальным положением дел в сельском поселении.

- Таблица 7.

Распределение земель сельского поселения по категориям

| №№ п/п | Наименование показателя | Площадь, тыс. га | В процентах от площади поселения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенных пунктов, всего | 0,45 | 0,51 |
| 2 | в т.ч.: площадь приусадебных участков | 0,22 | 0,25 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего | 4,46 | 5,10 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны, всего | 0,22 | 0,25 |
| 5 | Земли лесного фонда, всего | 33,50 | 38,70 |
| 6 | Земли водного фонда, всего | 47,98 | 55,19 |
| 7 | Земли запаса, всего | 0,00 | 0 |
| 8 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего | 86,661 | 100 |

По данным таблицы 5, земли ООПТ на территории сельского поселения отсутствуют.

- Земли населенных пунктов

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 83) «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов».

На территории Шуньгского сельского поселения кроме деревни Шуньга (площадь - 79,61 га) находится 30 населенных пунктов: поселки Больничный (43,64 га), ММС (34,00 га), деревни Ажепнаволок (10,74 га), Батова (5,65 га), Бережная (6,12 га), Бор-Пуданцев (36,13 га), Верхняя Путка (3,48 га), Горская (3,51 га), Деригузово (12,36 га), Екимово (3,30 га), Ионина Гора (5,348 га), Кажма (32,27 га), Кефтеницы (6,21 га), Коробейниково (6,20 га), Коровниково (25,36 га), Лахново (25,36 га), Медведева (25,36 га), Мустова (25,36 га), Никонова Губа (4,58 га), Онежены (2,55 га), Онтова (2,68 га), Перхина (3,48 га), Побережье (24,98 га), Подгорская (6,12 га), Сигово (37,76 га), Тимохово (1,73 га), Федотово (33,44 га), Фоминская (6,12 га), Хашезеро (10,17 га), Черкасы (9,74 га).

Всего территория населенных пунктов составляет 452,23 га. Данные получены по результатам зонирования территории в соответствии с площадями, указанными в законе Республики Карелия от 01.11.2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия». Требуется инвентаризация всех населенных пунктов для уточнения границ населенных пунктов с учётом современного зонирования их территории.

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения определилась в основном такими факторами как рельеф местности и сетью озер, направлениями главных автодорог в сочетании с особенностями природы и окружающего ландшафта.

Территория Шуньгского поселения пересекается в восточной части участком дороги «Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа» и в центральной части участком дороги Плавник-Кажма-Терехово. От транзитных дорог в радиальных направлениях отходят автодороги к п. ММС, д. Ажепнаволок, д. Хашезеро, д. Батова, д. Верхняя Путка, д. Онтова, д. Перхина, д. Ионина Гора, д. Бережная, д. Подгорская, п. Фоминская, д. Коровниково, д. Онежены, д. Мустова, д. Кефтеницы, д. Черкасы.

Главные въезды на территории населенных пунктов Шуньгского сельского поселения осуществляются по этим автодорогам и имеют в основном гравийные покрытия.

Деревня Шуньга. Жилая зона деревни представлена улицами с одно- и двухсторонней застройкой многоквартирными одноэтажными домами, в центральной части имеется участок трёхажной застройки. Территория деревни располагается в вдоль оз. Путкоозеро, в целом озеленена за счет прилегающих лесных массивов. Живописное природное окружение, неутраченные традиции ремесленничества и близость региональных автодорог позволяет предположить дальнейшее развитие деревни как центра туристической активности, способного обеспечить комфортные условия для населения.

Поселки Больничный и ММС, деревни Деригузово, Ионина Гора, Кажма, Федотово, Бор-Пуданцев располагаются вдоль региональных транспортных коридоров. Наличие дорог регионального значения, ценных лесных и водных угодий позволяет предложить дальнейшее их развитие как современных усадеб с организацией современных методов агротехники и переработки сельхозпродукции.

Деревни Ажепнаволок, Батова, Бережная, Верхняя Путка, Горская , Екимово, Кефтеницы, Коробейниково, Коровниково, Лахново, Медведева, Мустова, Никонова Губа, Онежены, Онтова, Перхина, Побережье, Подгорская, Сигово, Тимохово, Фоминская, Черкасы располагаются в лесной зоне на берегах живописных озер. Близость к региональным дорогам и наличие обширных водных пространств позволяют предложить дальнейшее развитие их развитие как дачных поселков.

Жилищное строительство в поселении ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки.

В деревни Шуньга предусматривается строительство новых жилых кварталов с расширением территории деревни. В целом, границы населенных пунктов Шуньга, Кефтеницы, Побережье и Батова упорядочиваются.

- Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

- сельскохозяйственные угодья: пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами;

- коммуникациями;

- лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений;

- водными объектами;

- а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения на территории Шуньгского сельского поселения занимают 4464,91 га, что составляет около 5,10 % территории сельского поселения, причем более трех четвертей сельхоз земель составляют личные подсобные хозяйства.

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

На территории сельского поселения расположены участки земель, относящихся к данной категории. Непосредственно к землям транспорта относятся следующие участки под дорогами областного и федерального значения, площадью 392,9 га, и 36,9 га участки инженерно-транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов.

К категории земель специального назначения на территории Шуньгского сельского поселения, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ и свалок твердых бытовых отходов, площадью 9,88 га.

- Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Общая площадь лесов Шуньгского поселения составляет 33500,33 га или 38,7 % площади поселения. Кроме того, 32,55 га лесных насаждений на землях населенных пунктов.

На одного жителя Шуньгского поселения приходится 25,79 га леса, что выше среднедушевого уровня по России – 0,2 га. Из общей площади лесов на долю естественных приходится около 100,0 %.

- Земли водного фонда

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. принципы установления земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, представлены в новой редакции:

«…1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах (реки, озера);

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах (пруды).

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков».

Водный фонд Шуньгского поселения представлен рекой Путка (длина реки составляет около 8 км) и озерами: Онежское, Путкозеро, Ладмозеро, Чужмозеро, Гахкозеро и Ванчозеро.

Земли водного фонда на территории Шуньгского сельского поселения занимают 46989,9 га.

Имеются шесть плотин, входящих в муниципальную собственность. Состояние плотин удовлетворительное.

Необходимо определение водоохранных зон и прибрежных полос, как составляющих элементов зон с особыми условиями использования территорий и, соответственно, отображения на схемах генерального плана границ и земель водного фонда, и зон с особыми условиями использования территорий.

Вопросы использования и охраны земель лесного и водного фондов исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями соответствующих кодексов.

- Земли особо охраняемых территорий

Согласно Земельному кодексу, к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения;

- иные особо ценные земли.

К ним относятся: 20 памятников истории и культуры (в том числе четыре федерального значения), один государственный региональный геологический и один биологический памятник природы.

Для сохранения памятников истории и культуры и в целях территориального планирования поселения требуется утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.

- 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

- 3.1. Зонирование территории сельского поселения

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в Республики Карелия землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Зонирование территории Шуньгского сельского поселения произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий и т.д.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в Шуньгском сельском поселении.

| №№ п/п | Наименование показателя | Площадь, тыс. га | В процентах от площади поселения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенных пунктов, всего | 0,45 | 0,51 |
| 2 | в т.ч.: площадь приусадебных участков | 0,22 | 0,25 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего | 4,46 | 5,10 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны, всего | 0,22 | 0,25 |
| 5 | Земли лесного фонда, всего | 33,50 | 38,70 |
| 6 | Земли водного фонда, всего | 47,98 | 55,19 |
| 7 | Земли запаса, всего | 0,00 | 0 |
| 8 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего | 86,661 | 100 |

- Таблица 8.

Существующие территориальные зоны в пределах сельского поселения

| Название зоны | Доля зоны от общей площади с. п. (в %) |
| --- | --- |
| Селитебная | 0,76 |
| Сельскохозяйственного использования | 5,10 |
| Древесной растительности | 38,81 |
| Водных объектов | 55,19 |
| Прочие | 0,14 |

- Таблица 9.

Территориальные зоны в населенных пунктах сельского поселения. Существующее положение и проектные предложения

| Название зоны | Зонирование территории н.п. (в % от общей площади) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующее | проектное |
| Деревня Шуньга |  |  |
| Озеленение спец.назначения | 0 | 7,84 |
| Прочие земли | 47,45 | 38,75 |
| Производственная | 3,81 | 0,88 |
| Жилая | 35,91 | 37,09 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 9,62 | 9,62 |
| Озеленение общего пользования | 0 | 1,54 |
| Общественно-деловая | 3,20 | 4,15 |
| поселок Больничный |  |  |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 10,34 | 10,34 |
| Жилая | 42,98 | 42,98 |
| Производственная | 3,81 | 0,88 |
| Прочие земли | 42,88 | 37,97 |
| Озеленение спец. назначения | 0 | 7,84 |
| деревня Деригузово |  |  |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 18,35 | 18,35 |
| Жилая | 43,26 | 43,26 |
| Прочие земли | 38,38 | 38,38 |
| деревня Ионина Гора |  |  |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 10,71 | 10,71 |
| Жилая | 60,14 | 60,14 |
| Прочие земли | 27,38 | 18,00 |
| Общественно-деловая | 1,77 | 2,78 |
| Озеленение общего пользования | 0 | 1,54 |
| Озеленение спец.назначения | 0 | 6,83 |
| деревня Бор-Пуданцев |  |  |
| Озеленение спец. назначения | 0 | 0,88 |
| Прочие земли | 49,65 | 41,95 |
| Производственная | 3,81 | 7,84 |
| Жилая | 35,91 | 37,09 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 9,62 | 9,62 |
| Общественно-деловая | 1,00 | 1,54 |
| поселок ММС |  |  |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 12,5 | 12,5 |
| Жилая | 37,92 | 40,92 |
| Производственная | 0,27 | 1,55 |
| Озеленение спец. назначения | 0 | 1,05 |
| Прочие земли | 46,6 | 44,35 |
| деревня Коровниково |  |  |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 8,28 | 8,28 |
| Жилая | 20,49 | 20,49 |
| Прочие земли | 71,23 | 71,23 |
| деревня Ажепнаволок |  |  |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 11,31 | 11,31 |
| Жилая | 33,36 | 33,36 |
| Озеленение спец. назначения | 0 | 1,0 |
| Прочие земли | 55,33 | 54,33 |
| деревня Батова |  |  |
| Жилая | 70,33 | 70,33 |
| Прочие земли | 29,67 | 28,35 |
| Озеленение спец. назначения | 0 | 1,0 |
| Озеленение общего пользования | 0 | 0,32 |
| деревня Верхняя Путка |  |  |
| Жилая | 100 | 100 |
| деревня Бережная |  |  |
| Озеленение спец. назначения | 0 | 7,84 |
| Прочие земли | 36,72 | 31,07 |
| Производственная | 3,01 | 3,01 |
| Жилая | 50,65 | 50,65 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 9,62 | 9,62 |
| Озеленение общего пользования | 0 | 0,82 |
| деревня Екимово |  |  |
| Жилая | 100 | 100 |
| деревня Горская |  |  |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 9,98 | 9,98 |
| Жилая | 90,02 | 90,02 |
| деревня Кажма |  |  |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 10,27 | 10,27 |
| Жилая | 27,01 | 27,01 |
| Прочие земли | 59,97 | 51,94 |
| Общественно-деловая | 0,98 | 0,98 |
| Производственная | 0 | 8,03 |
| Специального назначения | 1,77 | 1,77 |
| деревня Кефтеницы |  |  |
| Жилая | 12,3 | 12,3 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,4 | 4,4 |
| Прочие | 83,3 | 75,46 |
| Озеленение спец. назначения | 0 | 7,84 |
| деревня Коробейниково |  |  |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 8,28 | 8,28 |
| Жилая | 20,49 | 20,49 |
| Прочие земли | 71,23 | 63,39 |
| Озеленение спец. назначения | 0 | 7,84 |
| деревня Лахново |  |  |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 11,31 | 11,31 |
| Жилая | 33,36 | 33,36 |
| Озеленение спец. назначения | 0 | 1,0 |
| Прочие земли | 55,33 | 54,33 |
| деревня Медведева |  |  |
| Жилая | 70,33 | 70,33 |
| Прочие земли | 29,67 | 29,67 |
| деревня Мустова |  |  |
| Жилая | 43,22 | 43,22 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 13,23 | 13,23 |
| Прочие земли | 43,55 | 43,55 |
| деревня Никонова Губа |  |  |
| Прочие земли | 54,47 | 54,47 |
| Жилая | 35,91 | 37,09 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 9,62 | 9,62 |
| деревня Онежены |  |  |
| Жилая | 40,26 | 40,26 |
| Прочие земли | 59,74 | 53,47 |
| деревня Онтова |  |  |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 9,98 | 9,98 |
| Жилая | 26,65 | 26,65 |
| Прочие земли | 63,37 | 62,37 |
| Озеленение спец. назначения | 0 | 1,0 |
| деревня Перхина |  |  |
| Жилая | 100 | 100 |
| деревня Побережье |  |  |
| Жилая | 12,3 | 12,3 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,4 | 4,4 |
| Прочие | 83,3 | 81,6 |
| Озеленение спец. назначения | 0 | 1,7 |
| деревня Подгорская |  |  |
| Жилая | 100 | 100 |
| деревня Сигово |  |  |
| Жилая | 100 | 100 |
| деревня Тимохово |  |  |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 11,71 | 10,48 |
| Жилая | 28,55 | 36,05 |
| Прочие земли | 59,74 | 51,87 |
| Озеленение спец. назначения | 0 | 1,6 |
| деревня Федотово |  |  |
| Жилая | 17,77 | 22,23 |
| Общественно-деловая | 1,51 | 2,18 |
| Производственная | 1,17 | 1,70 |
| Рекреационная | 0,03 | 1,67 |
| Прочие | 72,59 | 63,91 |
| Специального назначения | 0,25 | 0,31 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,69 | 8,01 |
| деревня Фоминска |  |  |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 10,27 | 10,27 |
| Жилая | 27,01 | 27,01 |
| Прочие земли | 62,72 | 62,72 |
| деревня Черкасы |  |  |
| Жилая | 12,3 | 12,3 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,4 | 4,4 |
| Прочие | 83,3 | 82,1 |
| Озеленение спец. назначения | 0 | 1,2 |

- Жилые зоны

Жилые зоны располагаются в населенных пунктах сельского поселения и состоят из многоквартирной одно- и трёхажной застройки и малоэтажной застройки усадебного типа (1-2 этажа). Проектом предусматривается размещение жилых кварталов усадебной застройки в поселке ММС, деревнях Шуньга, Хашезеро, Бор-Пуданцев и Федотово.

- Общественно-деловые зоны

В этих зонах размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначения и стоянки автомобильного транспорта.

Общественно-деловые зоны имеются в меньшей части населенных пунктов сельского поселения. Существенно развиваются общественно-деловые зоны в деревнях Шуньга, Хашезеро, Бор-Пуданцев и Федотово, где предусматривается развитие общественно-деловых зон за счет строительства общественно-деловых центров.

- Производственные зоны

В производственной и коммунально-складской зонах размещаются промышленные, коммунальные и складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами. Производственные зоны расширяются в поселках Больничный, ММС, деревнях Федотово, Кажма, Бор-Пуданцев, Бережная.

На территории производственной зоны необходимо выполнение комплекса мероприятий по её благоустройству. С целью обеспечения экологической безопасности сельского поселения предприятиям необходимо разработать и утвердить проекты санитарно-защитных зон.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

- Рекреационные зоны

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. В настоящее время в сельском поселении отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем, предусматривается развитие системы отдыха.

- Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.

- 3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения

В проекте на расчетный срок даны основные предложения по планировочной организации новых площадок строительства, упорядочению промышленно-коммунальных территорий и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Деревня Шуньга

Архитектурно планировочная организация территории деревни выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития деревни, а также характер благоустройства населенного пункта.

Основной идеей проекта генерального плана деревни является сохранение масштабности планировочных элементов застройки, формирование новых территорий, необходимых под строительство жилья и объектов соцкультбыта; упорядочение пешеходно-транспортных связей и улично-дорожной сети.

Жилая застройка принята одноэтажная с приусадебными участками. Жилые кварталы поселения расположены вдоль оз. Путкоозеро, поэтому при проектировании была выбрана смешанная пространственная композиция. В ней в единую планировочную структуру соединены кварталы регулярной застройки и кварталы, живописно расположенные вдоль озера.

Жилая зона деревни проектируется на месте существующей за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Строительство муниципальных жилых домов намечено на свободных от застройки территориях между существующими жилыми домами и на участках в северной и северо-восточной частях населенного пункта.

Проектируемую сетку улиц определило их существующее направление. В основном она свободного начертания. Данное расположение улиц обеспечивает удобную связь между группами жилых домов и общественным центром деревни.

Въезд в деревню осуществляется по автодороге «Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа», проходящую через деревню, и представляет собой улицу с проезжей частью в центре и односторонней жилой застройкой многоквартирными домами.

Главная улица села соединяет общественный центр деревни с жилыми кварталами в южной части и разделяет деревня на две примерно равные части. Главная улица является композиционной осью генерального плана. Ядром композиции являются главная площадь деревни. Главная площадь застроена зданиями администрации, дома культуры, библиотеки, школы со спортивным залом и детского сада. Площадь имеет удобную связь со всеми кварталами жилой застройки.

Кварталы жилой застройки разнообразны по своей форме. В основном это четырехугольники неправильной формы. Каждый дом имеет хозяйственные постройки, гаражи. Огороды дорезаются на близлежащих территориях.

При создании жилых кварталов учитывалась потребность жителей в полуобщественных пространствах, то есть речь идет о таких местах, где могло бы происходить общение между отдельными группами жителей. По мере возможности такие места должны быть созданы в каждом квартале в виде небольших скверов, где могут поиграть дети и отдохнуть взрослые жители.

Рекреационная зона деревни Шуньга планируется на север-запад от селитебной территории вдоль берега оз. Путкоозеро. Вторая зона отдыха располагается внутри селитебной территории в центральной части деревни. Пляж благоустраивается и оборудуется. Зона для культурно-массовых мероприятий располагается в центральном парке.

Улицы и дороги на территории деревни Шуньга запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенного пункта. Дороги с асфальтовым покрытием имеются на всех основных улицах населенного пункта.

Зеленые насаждения и благоустройство в сочетании с рациональными приемами планировки позволят создать на территории сельского населенного пункта наиболее благоприятные условия труда, отдыха и быта населения. Зеленые насаждения по характеру использования распределены:

общего пользования - парк, скверы, сады;

ограниченного пользования – на приусадебных участках, на участках  общественных учреждений, на территории производственной зоны;

специального назначения – защитные, санитарно-защитные, водоохранные, ветрозащитные, шумозащитные.

Помимо существующих массивов зелени предлагаются такие элементы озеленения как: аллеи вдоль улиц, газоны, полосы декоративного кустарника и отдельные группы живописно расположенных деревьев и кустарников.

- Поселки Больничный и ММС, деревни Федотово, Деригузово, Хашезеро, Кажма, Ионина Гора, Бор-Пуданцев, Бережная

Архитектурно планировочная организация территории населенных пунктов выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего их развития, а также характер благоустройства населенных пунктов.

Жилищное строительство ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки.

Деревни Федотово и Ионина Гора. Проектом предусматривается размещение деловых центров в центральных частях деревень, имеющих удобную связь со всеми кварталами жилой застройки.

Рекреационная зона планируется на берегах водоемов. Около делового центра проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

Деревни Кажма, Бережная, поселки Больничный и ММС. Рядом с населенными пунктами размещаются производственные зоны. Расстояние между производственной и селитебной зоной не нарушает санитарные нормы разрыва, и для прилегающей селитебной зоны нет ограничений.

Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала малого бизнеса, участия в областных и федеральных программах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Улицы и дороги в поселке частично имеют асфальтовое покрытие.

Территории озеленены в основном за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

- Деревни Ажепнаволок, Батова, Бережная, Верхняя Путка, Горская , Екимово, Кефтеницы, Коробейниково, Коровниково, Лахново, Медведева, Мустова, Никонова Губа, Онежены, Онтова, Перхина, Побережье, Подгорская, Сигово, Тимохово, Фоминская, Черкасы

Архитектурно планировочная организация территории населенных пунктов выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития, а также характер благоустройства населенных пунктов.

Дальнейшее развитие населенных пунктов предполагается как дачных поселков. Строительства новых жилых кварталов не предусматривается. Система транспортного сообщения совершенствуется. В центральной части населенных пунктов проектом предполагается устройство сезонных киосков или передвижных столов заказов. При этом наряду с муниципальными возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Улицы и дороги в населенных пунктах частично имеют асфальтовое покрытие. Территория деревни озеленена за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

- 3.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования

Согласно Градостроительному кодексу РФ, в состав зон с особыми условиями использования территорий входят:

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия);

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраняемых объектов;

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В границах этих зон вводятся соответствующие режимы и регламенты, полностью запрещающие, либо ограничивающие градостроительную деятельность.

Законами РФ определены порядки утверждения границ и режимов использования каждого вида зон с особыми условиями использования территорий (таблица 17).

- Таблица 10.

Градостроительные регламенты для строительства объектов жилищного строительства, промышленности и рекреации

| Наименование территории с ограниченным режимом использования | Разрешительная градостроительная деятельность | Законодательная база |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Защитные леса на землях лесного фонда и леса, расположенные на землях иных категорий | Запрещение всех видов строительства. Режимы и регламенты устанавливаются администрацией Республики Карелия | Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ; ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Территории и охранные зоны объектов историко-культурного наследия | Для территорий памятников и ансамблей и зон охраны – запрещение всех видов строительства. Для территорий достопримечательных мест и зон регулирования застройки – ограничения по разрешенному использованию и параметрам застройки. Режимы и регламенты устанавливаются администрацией Республики Карелия | Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ”; Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ |
| Санитарно-защитные зоны | Ограничение всех видов строительства, в соответствии с утвержденным регламентом | Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ; ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Защитные полосы вдоль федеральных и региональных трасс транспортных коммуникации | Запрещается строительство капитальных сооружений (сооружений со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения и объектов дорожного сервиса | ФЗ от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 01.12.98 г. № 1420 “Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования”; СНиП 2.07.01-89*; СНиП 2.05.02-85 |
| Охранные зоны электрических сетей | Запрещение всех видов строительства | “Правила устройства электроустановок”, изд.6., Главгосэнергонадзора России, Москва,1998 г.; “Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт” от 26.03.84 г. № 255 |
| Сельско-хозяйственные ценные и малоценные земли | Запрещение всех видов строительства Возможно строительство жилищных и промышленных объектов, объектов рекреации при условии перевода земель сельскохозяйственного назначения с кадастровой стоимостью земель не превышающей среднерайонный уровень, в установленном законом порядке | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| Земли населенных пунктов | Возможно строительство в соответствии с утвержденными градостроительными регламентами | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ |

В документы территориального планирования, в т.ч. генеральный план поселения, вносится информация об уже утвержденных соответствующими органами государственной власти границах и регламентах использования зон с особыми условиями использования территорий.

В частности, в генеральный план включены мероприятия по:

- Подготовке проектов зон охраняемых объектов;

- Подготовке проектов санитарно-защитных зон крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- Подготовка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- Подготовка проектов границ и зон охраны памятников природы и иных особо охраняемых природных территорий;

- Подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения;

- И иных зон, определенных законодательством;

А также вынос в натуру водоохранных и иных зон.

- 3.3.1. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций

На территории сельского поселения к ним относятся:

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- охранная зона воздушных линий электропередач.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

На территории сельского поселения имеются следующие инженерно-транспортные коммуникации:

| Наименование автодороги | Протяженность, км. | Категория | Ширина придорожной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа | 111,9 | IV | 50 |
| Шуньга-Пристань | 1,5 |  |  |
| Шуньга-Хажезеро | 7,5 |  |  |
| Плавник-Кафтеницы | 2,6 |  |  |
| Плавник-Кажма-Терехово | 35,3 |  |  |

- линии электропередач ВЛ-110 (охранная зона 50 м);

- линии электропередач ВЛ-35 (охранная зона 30 м). Устанавливается ГОСТ «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

Также на территории Шуньгского сельского поселения есть линии электропередач ВЛ-10 (подходят к производственным территориям), ВЛ-0,4, охранные зоны которых не показываются в масштабе 1:10000.

- 3.3.2. Зоны ограничений по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

На территории сельского поселения имеются следующие типы зон:

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- 3.3.3. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

- Таблица 11.

Перечень промышленных предприятий и объектов на территории сельского поселения, являющихся источниками негативного воздействия на состояние окружающей среды с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) и их количество (шт.) | Названия населенных пунктов, в которых располагаются предприятия (объекты) с указанием их количества (шт.) | Класс опаснос-ти | Размер санитарно-защитной зоны по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от границы предприятия (объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалка (2) | д. Шуньга (2) | 1 | 1 км |
| 2 | Скотомогильник(1) | д. Шуньга (1) | 1 | 1 км |
| 3 | СТФ (1) | п. Больничный (1) | 3 | 300 м |
| 4 | Форелевое хозяйство (1) | д. Ионина Гора (1) | 3 | 300 м |
| 5 | Устье шахтного ствола по добыче природного камня(1) | д. Шуньга (1) | 3 | 300 м |
| 6 | Молокозавод (1) | д. Бор-Пуданцев (1) | 4 | 100 м |
| 7 | Котельные (2) | д. Шуньга (2) | 5 | 50 м |
| 8 | Склады (1) | д. Шуньга (1) | 5 | 50 м |
|  | Подстанция (1) | д. Шуньга (1) | 5 | 50 м |

- 3.3.4. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50 м, 1 пояса охраны – 30 м.

- 3.3.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены «Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1404 от 23.11.1996 года.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными в «Положении...». На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина водоохранной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с п. 4 с. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки.

- Таблица 12.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и озер

| Наименование водотока | Участки водотока, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Онежское озеро |  | 200 |
| Путкозеро, Ладмозеро, Чужмозеро, Гахкозеро и Ванчозеро |  | 200 |
| река Путка | 8 | 50 |

Все озера и водохранилища на территории района должны иметь водоохранную зону шириной 50 м. Прибрежные защитные полосы для рек устанавливаются в размере 30 м.

- 3.3.6. Требования по охране объектов культурного наследия и ООТП

На территории сельского поселения к ним относятся:

- территория объекта культурного наследия и ООТП;

- охранная зона объекта культурного наследия и ООТП.

В настоящее время данные ограничения относительно указанных памятников не установлены документально.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

- 3.2.7. Воздействие природных и техногенных факторов на строительство

На территории сельского поселения имеются следующие типы зон:

- зона затопления паводком 1 % обеспеченности;

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

- заболоченные территории.

- 3.3.8. Зона затопления паводком 1 % обеспеченности

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление).

Гидрологический режим и климатические условия Шуньгского сельского поселения благоприятны для развития внутриводного льда и шуги в осенне-зимний период и, как следствие этого, - формирования зажоров. Основными причинами их возникновения являются сгонно-нагонных уровни Онежского озера, летне-осенние дождевые паводки и неустойчивый характер погодных условий. Шугообразование отмечается ежегодно, но наиболее интенсивное образование внутриводного льда и зажоров имеет место в условиях повышенной осенней водности.

На территории Шуньгского сельского поселения на побережье Онежского озера находятся зоны подтопления паводком 1% обеспеченности, общая площадь зоны 790 га. Подтопляемая территория относятся к:

- землям населенного пункта дер. Бор-Пуданцев - территория свободна от застройки;

- участкам леса и землям сельскохозяйственного назначения. Используются в качестве сенокосов, лугов, пастбищ, а также зоны сезонного рекреационного использования.

Деревня Бор-Пуданцев расположена на надпойменной террасе Повенецкого залива и в ней 3,22 га (8% территории населенного пункта) подвергаются затоплению. Инженерные мероприятия по защите от подтопления не проводились. Слой затопления незначительный (в отдельных случаях достигает 1-2 м). Но расположены затапливаемые участки довольно неудачно. В целях защиты сплошную подсыпку осуществить невозможно в связи с тем, что дамбу обвалования необходимой высоты (более 3 м) построить невозможно, т.к. нет территорий для осуществления сопряжения дамб с высокими отметками коренного берега. Необходимая длина дамбы будет достигать более 1,9 км.

Проектом предлагается осуществить защиту дер. Бор-Пуданцев, подверженной затоплению от паводков частой повторяемости с периодичностью 4-5 лет (приблизительно 25 % обеспеченности). Защита от подтопления предлагается путем проведения работ по подсыпке территорий нового строительства и локальной подсыпке территорий существующей застройки.

Предусмотреть защиту от более редких паводков, а, следовательно, имеющих больший слой затопления, не представляется возможным, учитывая рельеф местности и необходимость строительства дамб вдоль береговой полосы значительной высоты (более 3 м). В этих условиях при прохождении паводков редкой повторяемости предусматривается предупреждение и эвакуация населения.

Генеральным планом предусматривается разработка комплексной программы инженерной защиты от подтопления и понижения уровня грунтовых вод на территории дер. Бор-Пуданцев.

Выполнение мероприятий по инженерной защите территории позволит облегчить рациональное использование территорий населенных пунктов, создаст условия для полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий с отрицательными природными факторами, обеспечит стабильность поверхности земли, зданий и сооружений на участках, подверженных физико-геологическим процессам.

- 3.3.9. Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам

Это территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

Обрушение берегов происходит на всем протяжении надпойменной террасы Повенецкого залива. Однако процессы абразии на данных водоемах протекают неинтенсивно, и не несут угрозы жилым и административным зданиям населенных пунктов.

Проектом предусматривается организация мониторинга экзогенных геологических процессов в дер. Бор-Пуданцев.

- 3.3.10. Заболоченные территории

Территории характеризуются переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод, а также неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность, притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

В сельском поселении основная часть заболоченных территорий площадью 18300 га (около 10% территории поселения) имеется за границами населенных пунктов.

На территории поселения имеются системы осушаемых земель, но в настоящее время системы находятся в неудовлетворительном состоянии.

На расчетный срок проектом предусматривается реконструкция систем осушения с привлечением средств крупных арендаторов сельхозугодий с использованием новых отечественных и зарубежных технологий и приёмов.

- 3.4. Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения

В настоящем разделе рассматриваются основные показатели существующего состояния социальной сферы, а также основные планируемые мероприятия.

Согласно Федеральному закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно относится:

В сфере культуры:

- организации библиотечного обслуживания населения;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В сфере физической культуры и спорта:

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта.

В жилищной сфере:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К вопросам местного значения муниципального района относятся:

В сфере образования:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

В сфере здравоохранения:

- организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

Таким образом, на территории Шуньгского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

В основу предложений положена «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р, более поздние правительственные и ведомственные документы, развивающие и дополняющие данную методику, а также нормы расчета учреждений и предприятий сферы обслуживания согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостр. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостр...»).

В «Методике» отмечается, что сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов. Создание социальной инфраструктуры, минимально необходимой для реализации гарантий, установленных Конституцией РФ и федеральным законодательством, на безвозвратной основе предполагается осуществлять за счет избирательной инвестиционной поддержки регионов в рамках Фонда регионального развития. Выделение средств этого фонда должно осуществляться на основе инвестиционного плана по развитию социальной инфраструктуры, который должен разрабатываться субъектом РФ на основе «Методики».

Обеспечение населения обслуживанием сверх этих нормативов и по другим видам обслуживания может удовлетворяться на платной основе, как в государственных, так и в частных учреждениях.

Кроме того, на ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время в сфере «Образования» и «Здравоохранения».

Современный уровень развития социального обслуживания в новых экономических условиях требует определенной перестройки. Требуется сформировать многоуровневую систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

- Таблица 13.

Состав основных социальных учреждений и предприятий по уровням и видам обслуживания Шуньгского сельского поселения

| Виды обслуживания | Состав учреждений и предприятий по уровням культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повседневного пользования | Периодического пользования |  | Эпизодического пользования |
|  | Детское дошкольное учреждение и общеобразовательная школа | Центр подрайонной системы Великая Губа | г. Медвежьегорск, Паданы | г. Петрозаводск |
| Учреждения образования | ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | Лицей, гимназия, детская школа искусств и творчества | Специализированные ДДУ и школьные учреждения, учреждения начального профессионального образования, средние специальные учебные заведения, колледж, дом детского творчества, школа искусств, музыкальная, художественная | Областные образовательные учреждения, центры переподготовки кадров |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек | Участковая больница с поликлиникой, пункт скорой медицинской помощи, аптека | Центральная районная больница, инфекционная больница, роддом, поликлиника для взрослых и детей, стоматологическая поликлиника, станция скорой помощи, городская аптека, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационный центры, молочная кухня | Областная и межрайонные многопрофильные больницы и диспансеры, клинические, реабилитационные и консультативно-диагностические центры, базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля |
| Учреждения культуры и искусства | Стадион и спортзал, совмещенные со школьными | Клуб по интересам, досуговый центр, библиотека для взрослых и детей | Многопрофильный центр клубного типа, кинотеатр, музейно- выставочный зал, районная и городская библиотеки, зал аттракционов и игровых автоматов | Музейно-выставочные центры, театры, многофункциональные культурно-зрелищные центры, концертные залы, специал. библиотеки, видеозалы, казино |
| Физкультурно-спортивные соружения | Административно-хозяйственное здание, отделение связи, ЖКО | Стадион, спортзал, бассейн | Спортивный центр, открытый и закрытый спортзалы, бассейн, детская спортивная школа, теннисный корт | Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, детская спортивная школа олимпийского резерва, специализированные спортивные сооружения |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения | Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункт общественного питания | Административно-хозяйст-венная служба, отделения связи и милиции, юридическая и нотариальные конторы, РЭУ | Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы | Административно-хозяйственные комплексы, деловые и банковские структуры, дома связи, юстиции, отдел внутренних дел, проектные и конструкторские бюро |
| Торговля и общест-венное питание | Предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной-химчистки, баня | Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункты общественного питания, бистро | Торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ярмарки, ресторан, кафе, пункт питания | Торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, рестораны, бары |
| Учреждения бытового и коммунального обслуживания | Детское дошкольное учреждение и общеобразовательная школа | Предприятие бытового Обслуживания, прачечная- химчистка самообслуживания, баня, пождепо, общественный туалет | Предприятия бытового обслуживания, фабрика прачечной-химчистки, прачечная-химчистка самообслуживания, пождепо, банно- оздоровительные учреждения, гостиницы, общественные туалеты | Гостиницы, фабрики, прачечные, фабрики централизованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комплексы, общественные туалеты |

- 3.4.1. Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневное пользование), начальное профессиональное и средне специальное образование (периодическое пользование).

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет этими учреждениями. В соответствии с «Методикой…» обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, должна достигать на 100 детей в возрасте 1-6 лет 40 мест в сельской местности.

В Шуньгском поселении детские дошкольные учреждения представлены одним учреждением начального образования: детский сад на 40 мест в деревне Шуньга. Генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт существующего здания детского сада. Для дошкольных учреждений установлен радиус доступности 500 м. На схеме зонирования сельского поселения видно, что радиус обслуживания детских садов недостаточен даже для самой деревни Шуньга, не говоря уже об остальных населенных пунктах данного поселения, где должны быть собственные детские сады.

В д. Кажма, д. Никонова Губа, д. Подгорская суммарно емкость ДДУ по прогнозируемой численности населения на расчетный срок составляет 8 мест, в д. Бор-Пуданцев емкость ДДУ – 7 мест, в д. Ионина Гора, д. Онежены, д. Мустова, д. Коровниково, д. Фоминская, д. Бережная, д. Перхина, д. Верхняя Путка, д. Батова, д. Онтова суммарная емкость ДДУ - 2 места, в д. Федотово, д. Лижмозеро, д. Кефтеницы, д. Коробейниково, д. Сигово, д. Побережье, д. Медведева, д. Горская, д. Черкасы суммарная емкость ДДУ - 2 места. В этой связи строительство собственных зданий детских садов нецелесообразно.

Генеральным планом предусмотрено использование школьного автобуса для доставки детей в детские сады д. Шуньга. В проектируемых общественно-деловых центрах в д. Ионина Гора и д. Федотово проектом предлагается организация сезонных групп для детей дошкольного возраста. Наряду с муниципальными возможно развитие сети детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Что касается школ, существует следующий норматив числа мест в общеобразовательных учреждениях: 40 мест на 1000 жителей, при условии, что вторая смена составляет 10 %.

В Шуньгском сельском поселении имеется МОУ СОШ Медвежьегорского муниципального района «Шуньгская средняя общеобразовательная школа» емкостью 320 мест, обучающихся 182 человек в одну смену. Это превышает на расчетный срок потребность поселения (90 мест).

Для школ радиус доступности варьируется от 2 км (для 1 ступени), до 4 км (2-3 ступени) в сельской местности. Удаленность населенных пунктов поселения в пределах от 14 км до 19 км (д. Федотово). Проектом предусматривается, что школьники остальных населенных пунктов поселения будут обучаться в деревни Шуньга, куда отвозятся школьным автобусом Медвежьегорского отдела образования.

В деревни Шуньга проектом предусмотрено в избыточных помещениях МОУ СОШ провести капитальный ремонт.

- 3.4.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневное пользование) и больницы (периодическое пользование). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство...»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Сеть лечебно-профилактических учреждений сельского поселения представлена Шуньгской амбулаторией.

Территориальная доступность (в пределах 30 мин. с использованием транспорта) для остальных населенных пунктов не превышает норматив.

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического пользования, поэтому могут располагаться в районном центре. В Шуньгском поселении учреждения соцобеспечения не представлены.

В последующие годы планируется подготовка специалистов и открытие общеврачебной практики в д. Шуньга. Это позволит в дальнейшем развивать оказание первичной медико-санитарной помощи населению. Кроме этого, планируется создание дома сестринского ухода на 14 коек в Шуньгском поселении.

- 3.4.3. Учреждения культуры и искусства

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневное пользование, к периодическому пользованию относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В поселении работает МУ «Дом досуга Шуньгского сельского поселения» на 100 зрительных мест, «Дом культуры» в д. Бор Пуданцев на 80 зрительных мест и «Дом культуры» в д. Кажма на 60 зрительных мест.

В СНиПе «Градостроительство…» даются нормы на населенные пункты в зависимости от их численности населения. Учреждения культуры и искусства следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

Клубные помещения на 100 мест в деревне Шуньга недостаточны.

В д. Ажепнаволок, п. ММС, д. Деригузово, п. Больничный, д. Хашезеро, д. Лахново, д. Тимохово, д. Екимово суммарно численность жителей до 200 человек, в которых по нормативам должен быть минимум один клуб.

В д. Кажма, д. Никонова Губа, д. Подгорская на расчетный срок суммарно составит до 200 человек имеется ДК на 60 мест, помещения в нем избыточны.

В д. Ионина Гора, д. Онежены, д. Мустова, д. Коровниково, д. Фоминская, д. Бережная, д. Перхина, д. Верхняя Путка, д. Батова, д. Онтова суммарно численность жителей до 200 человек, в которых по нормативам должен быть минимум один клуб.

в д. Федотово, д. Лижмозеро, д. Кефтеницы, д. Коробейниково, д. Сигово, д. Побережье, д. Медведева, д. Горская, д. Черкасы суммарно численность жителей до 200 человек, в которых по нормативам должен быть минимум один клуб.

Генеральным планом предусматривается строительство торгово-развлекательного центра в д. Шуньга и общественно-деловых центров в д. Федотово с клубными помещениями на 20 мест и в д. Ионина Гора – на 10 мест.

Территориальная доступность (в пределах 30 мин. с использованием транспорта) для всех населенных пунктов поселения не превышает норматив.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он сосредоточен в деревне Шуньга, в д. Бор Пуданцев и в д. Кажма, библиотеки в остальных населенных пунктах отсутствуют. Генпланом предусматривается размещение филиала Шуньгской библиотеки во вновь строимых деловых центрах в д. Федотово и в д. Ионина Гора.

На территории поселения есть объекты историко-культурного наследия регионального значения и особо охраняемые природные территории. Генеральным планом предполагается утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.

- 3.4.4. Физкультурно-спортивные сооружения

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное пользование), бассейн – периодическое пользование. С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3 км.

В настоящее время в поселении имеется стадион и спортивный зал в Шуньгской средней школе.

Генеральным планом поселения предусматривается, благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы деревни Шуньга, устройство спортивных площадок около общественно-деловых центров в д. Федотово и в д. Ионина Гора. В деревне Шуньга предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

- 3.4.5. Административно-деловые и хозяйственные учреждения

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

- Таблица 14.

Данные по количеству и расположению учреждений управления, кредитно-финансовых и предприятий связи

| Населенный пункт | Административно-хозяйственное здание, ЖКО | Отделение связи | Опорный пункт охраны общественного порядка |
| --- | --- | --- | --- |
| деревня Шуньга | Администрация | Отд. почтовой связи, пункт Интернет | Кабинет участкового |
| Остальные населенные пункты поселения | - | - | - |

К учреждениям повседневного пользования относятся административно-хозяйственное здание, отделение связи, ЖКО, опорный пункт охраны порядка. На уровне периодического пользования находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается один объект на 10-30 тыс. жителей.

В деревне Шуньга имеется здание администрации, отделение почтовой связи с пунктом коллективного доступа к сети Интернет и телефонная станция.

Населенные пункты не имеют доступа ни к одному из административно-деловых и хозяйственных учреждений в деревне Шуньга. В поселках имеются таксофоны. Из-за незначительной численности жителей поселков генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- в существующих зданиях ДК в д. Бор Пуданцев и в д. Кажма разместить пункт Интернет;

- строительство общественно-делового центра в д. Федотово;

- строительство общественно-делового центра в д. Ионина Гора.

- 3.4.6.Торговля и общественное питание

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания. На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось муниципальной собственности, предполагается, что они должны развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы, предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.

Всего на территории Шуньгского сельского поселения функционирует 5 магазинов. Общая площадь торгового зала розничной торговли составляет 1544,3 кв. м. Предприятия общественного питания в поселении не представлены.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

В деревне Шуньга имеются магазины 1300 м² площади торгового зала, что превышает на расчетный срок потребность населенного пункта (420 м²). В остальных населенных пунктах торговых точек нет, за исключением д. Бор Пуданцев и в д. Кажма, а потребность в предприятиях торговли и общественного питания имеется (суммарно 180 м²).

В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий общественного питания и торговли не соответствуют нормативной.

На расчетный срок генеральным планом предусматривается строительство торгово-развлекательного комплекса в центральной части д. Шуньга, который будет включать торговые площади, кинотеатр, клуб, салон красоты, пункты общественного питания, игровые залы (бильярд, тир, боулинг и др.), тренажерные залы, интернет-кафе, мини-аквапарк, сауну, баню, комнаты детского досуга, мини-ледовый каток, и пр. Кроме этого предусмотрен кафетерий и стол заказов в зданиях деловых центров в д. Федотово и в д. Ионина Гора. Наряду с муниципальными возможно развитие сети предприятий общественного питания и торговли других форм собственности.

- 3.4.7. Учреждения бытового и коммунального обслуживания

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

К учреждениям повседневного пользования относятся предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной-химчистки, баня. На уровне периодического пользования находятся предприятие бытового обслуживания, прачечная-химчистка самообслуживания, баня, пожарное депо, общественный туалет.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается:

- предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

- приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;

- баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.

Во всех населенных пунктах Шуньгского сельского поселения перечисленные в нормах объекты отсутствуют. Генеральным планом предлагается следующее.

В деревне Шуньга в составе проектируемого торгово-развлекательного комплекса предусматривается размещение приемного пункта прачечной-химчистки и предприятия бытового обслуживания.

Приемные пункты прачечной-химчистки и предприятия бытового обслуживания предусматриваются в составе деловых центров в д. Федотово и в д. Ионина Гора.

Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

- 3.4.8. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Площадь жилого фонда по Шуньгскому сельскому поселению составляет 24,4 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность населения — 18,8 кв.м. на 1 человека, что значительно ниже, чем в среднем по Республике (23,3 м2/чел.). По состоянию на 2007 г. в Шуньгском сельском поселении насчитывается 520 домохозяйств. Техническое состояние жилого фонда неудовлетворительное. В деревне Шуньга сосредоточено 2,1 тыс. кв.м ветхого фонда (12% от всего жилищного фонда).

Обеспеченность жилищного фонда Шуньгского сельского поселения централизованными инженерными сетями (%, от общей площади ЖФ) составила:

- электричеством 100%

- индивидуальным отоплением 95,3%

- центральным отоплением и водоснабжением 27,7%.

Таким образом, в настоящее время уровень благоустройства жилищного фонда достаточно низок. Жилфонд в санитарно-защитных зонах находится в д. Лахново, п. Больничный, д. Шуньга.

Индивидуальное жилищное строительство в поселении проектируется на месте существующей жилой зоны за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Кроме того, возможно строительство жилых домов на свободных территориях между существующей жилой застройкой.

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», ОЦП "Социальное развитие села на 2005-2010 годы" (мероприятию «Развитие жилищного строительства в сельской местности») и Республиканской целевой программы «Жилище» на территории Медвежьегорского района действует механизм, позволяющий решать жилищные проблемы за счет бюджетных средств, выделяемых гражданам в виде безвозмездных субсидий на приобретение (строительство) жилья, собственных накоплений и с помощью ипотечных кредитов. Для улучшения жилищных условий сельских граждан, не обладающих достаточными собственными накоплениями, программа предусматривает строительство жилых домов для сельских жителей за счет:

- становления и развития кредитно-финансовых механизмов приобретения и строительства жилья, включая механизмы ипотечного жилищного кредитования;

- привлечения внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности, в том числе средств предприятий и организаций и средств населения.

В Шуньгском поселении очередь на получение жилья – 11 человек. сформированы списки льготных категорий:

- ветераны ВОВ и лица приравненные к ним – 7;

- дети-сироты – н/д;

- молодые семьи – н/д.

В рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой» генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства:

- д. Шуньга. Три участка под новое компактное жилищное строительство площадью 7,42 га расположены в северной и центральной части населенного пункта;

- п. ММС. Четыре участка площадью 3,93 га расположены в центральной части населенного пункта;

- д. Хашезеро. Один участок площадью 1,3 га расположен в центральной части населенного пункта;

- д. Бор-Пуданцев. Три участка площадью 4,80 га расположены в северной и южной части населенного пункта;

- д. Федотово. Два участка площадью 1,22 га расположены в центральной части населенного пункта.

На последующих стадиях проектирования в состав проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений предполагается включать объекты:

- инженерной подготовки строительной площадки жилищной застройки, озеленения, уличных дорог и тротуаров;

- социальной и культурно-бытовой сферы, необходимые для обслуживания населения, проживающего на территории компактной застройки.

- 3.5. Инженерно-транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития

- 3.5.1. Электроснабжение

От существующей ВЛ 110 кВ п/ст № 19 «Медвежьегорск» – п/ст № 78 «Великая Губа» через линии ВЛЭП 35 кВ, отходящие от п/ст в п. Шуньга 35/10 кВ с двумя трансформаторами мощностью 2,5 МВА каждый, происходит электроснабжение всех населенных пунктов поселения. На территории поселения расположены 9 трансформаторных подстанций. Протяженность электрических сетей – 63,54 км.

Населенные пункты в Шуньгском поселении электрифицированы не полностью. В деревнях Сигово, Кефтеницы, Екимово, Бережная, Медведева электроснабжение отсутствует. Улицы в поселении не имеют уличного освещения.

В населенных пунктах планируется реконструкция устаревших электролиний и подключение уличных фонарей.

Планируется прокладка новых линий ВЛ 110 кВ с п/ст № 19 «Медвежьегорск» на п/ст № 78 «Великая Губа». Предлагается замена ВЛ 35 кВ «п/ст № 78 Великая Губа – п/ст № 45П Великая Нива – п/ст № 23 Толвуя – п/ст № 29 Шуньга – п/ст № 40П Пергуба – п/ст № 19 Медвежьегорск» на ВЛ 110 кВ «п/ст № 78 Великая Губа – п/ст Великая Нива – п/ст Толвуя – п/ст Шуньга – п/ст Пергуба – п/ст № 19 Медвежьегорск», с переводом подключенных подстанций 35 кВ на напряжение 110 кВ. В районе деревни Федотово предусматривается строительство новой подстанции.

- 3.5.2. Теплоснабжение

Отопление школы и среднеэтажной застройки в деревни Шуньга производится углем от двух котельных мощностью 2,6 Гкал в час.

Жилой фонд во всех населенных пунктах поселения, а также объекты социальной сферы отапливаются индивидуально твердым топливом (дровами).

На расчетный срок планируется полная газификация поселения, что позволит перевести на природный газ котельные объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

- 3.5.3. Газоснабжение

Газоснабжение в сельском поселении по состоянию на 01.01.2012 г. осуществляется сжиженным газом.

На расчетный срок планируется строительство межпоселковых газопроводов высокого давления, газопроводов среднего и низкого давления. Строительство газопроводов позволит газифицировать домовладения в населенных пунктах поселения и перевод на природный газ котельных объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

- 3.5.4. Водоснабжение

В Шуньгском поселении централизованный водопровод имеется только в деревни Шуньга. В остальных населенных пунктах поселения централизованного водопровода нет. В качестве источников водоснабжения используются индивидуальные колодцы.

Водоснабжение осуществляется из двух башен Рожновского мощностью 0,8 тыс. куб. м в сутки, одна башня не действует. Длина одиночного протяжения водопроводов ø25÷100 мм составляет 1,22 км. Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя равен 40,0 литрам в сутки. В качестве источников водоснабжения на производственные и хозяйственно-питьевые нужды села приняты подземные воды. Качество воды удовлетворительное.

Проектом предусматривается разработка программы обеспечения Шуньгского поселения централизованной системой водоснабжения для обеспечения контроля качества воды на территории поселения, обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

Проектом предусматривается капитальный ремонт водопроводных сетей в деревни Шуньга и строительство водопроводных сетей и водозаборов в:

д. Шуньга протяженностью 2,7 км в центральной части НП;

д. Федотово протяженностью 1,1 км в центральной части НП;

д. Бор-Пуданцев протяженностью 1,1 км в центральной части НП;

д. Кажма протяженностью 1,5 км в центральной части НП;

п. ММС протяженностью 1,5 км в центральной части НП;

п. Больничный протяженностью 2,2 км в центральной части НП.

В остальных населенных пунктах поселения строительство централизованной системы водоснабжения предусматривается за пределами расчетного срока.

- 3.5.5. Водоотведение

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгреба. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генеральным планом предусматривается разработка программы обеспечения Шуньгского поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также строительство очистных сооружений в д. Шуньга, д. Федотово, д. Бор-Пуданцев и Кажма.

- 3.5.6. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

По территории сельского поселения проходят 6 автодорог общего пользования регионального значения четвертой категорий, обслуживаемые ДРСУ «Кондопога» по состоянию на 01.01.2012 г.:

- Таблица 15.

Перечень территориальных автомобильных дорог общего пользования на территории Шуньгского поселения

| № | Наименование автодороги | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа | 111,9 |
| 2 | Шуньга-Пристань | 1,5 |
| 3 | Шуньга-Хажезеро-Ажепнаволок | 7,5 |
| 4 | Плавник-Кафтеницы | 2,6 |
| 5 | Плавник-Кажма-Терехово | 35,3 |

Автозаправочные станции и объекты придорожного сервиса на территории поселения отсутствуют.

Дороги регионального значения, проходящие через населенные пункты, имеют асфальтовое покрытие. Уличное освещение на них отсутствует. Пешеходные переходы не оборудованы.

Дороги местного значения имеют ширину проезжей части менее шести метров, что значительно затрудняет движение как легкового, так и общественного транспорта.

Имеется три открытых остановки пассажирского транспорта на территории поселения.

Пассажирское сообщение поселения с райцентром г. Медвежьегорск осуществляется проходящими через него рейсовыми автобусами по пригородным и межрайонным маршрутам с интервалом движения два раза в сутки.

Существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения. Отсутствует пассажирское сообщение в д. Ионина Гора, д. Онежены, д. Мустова, д. Коровниково, д. Фоминская, д. Бережная, д. Перхина, д. Верхняя Путка, д. Батова, д. Онтова. На расчетный срок в Шуньгском сельском поселении предполагается совершенствование системы пассажирского сообщения.

Общее количество легкового транспорта в сельском поселении составляет около 400 единиц. Места для хранения автомобилей на территории поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках, в многоквартирных домах – в гаражах на придомовом участке.

Воздушный транспорт в поселении не представлен.

Водный транспорт представлен судами маломерного флота, в п. ММС и д. Бор-Пуданцев оборудованы деревянно-ряженные грузовые причалы.

Трубопроводный транспорт в поселении не представлен.

Проектом предполагается устройство автодорог с твердым покрытием, организация и благоустройство существующих остановок пассажирского транспорта на территории Шуньгского поселения, устройство уличного освещения в д. Бор-Пуданцев и Кажма.

В п. Больничный проектом предусматривается размещение объектов придорожного сервиса. На территориях, прилегающих к автодороге, предлагается размещение авторемонтных мастерских, кафе и т.д.

Водный транспорт в поселении получает развитие: организуется озерный путь Медвежьегорск – Шуньга – Великая Губа с обустройством причалов.

- 3.5.7. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи

Шуньгское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети от телефонной станций в деревни Шуньга. По населенным пунктам проложена разветвленная кабельная телефонная сеть общего пользования и таксофоны.

Основные направления развития комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включают в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной связи в сельском поселении обеспечивается модернизацией оборудования без наращивания номерной ёмкости АТС в деревни Шуньга.

Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путём увеличения площади покрытия территории сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Зоны вещания ОРТПЦ.

ТВ программы: «Первый канал», «Россия», «Губерния», «ТВЦ».

РВ программы: «Радио России», «Маяк», «Мелодия», «Авторадио».

Местные ТВ программы: РТР +ГТРК. Планируется организация ещё 3-4 каналов эфирного вещания и подготовка сети TV вещания к переходу к 2016 году на цифровое вещание. Предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительное повышение качества телевизионного вещания.

- 3.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения

В настоящее время имеется площадка массового отдыха - пляж вдоль южного берега оз. Путкозеро. Пляж благоустраивается и оборудуется на существующем месте. В рекреационной зоне планируется разместить места отдыха, пляжную зону. На территории деревни Шуньга расположен парк около здания дома культуры, включающий площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения. Проектируемая полифункциональная рекреационная зона включает в себя зону отдыха с благоустроенными площадками для массового отдыха населения, проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга, вдоль берега оз. Путкозеро предусмотрена парковая зона.

На территории поселков Шуньгского поселения рекреационных зон нет.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

- д. Федотово, д. Ионина Гора. Около делового центра проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

- д. Бор Пуданцев, д. Кажма. Около Дома культуры проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

- д. Шуньга, д. Федотово. Запланировано строительство турбаз.

- д. Екимово, д. Побережье, д. Кажма. Проектом размещены оборудованные стоянки и кемпинги.

Населенные пункты Шуньгского сельского поселения озеленены, в основном, за счет приусадебных участков и прилегающих лесов, специальных дополнительных мероприятий по озеленению и благоустройству территории не требуется. В зонах санитарных разрывов от производственных объектов запланировано озеленение специального назначения.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Для всех населенных пунктов предусматривается устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов, а также устройство пешеходных тротуаров.

- 3.7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории поселения находится четыре кладбища общей площадью 8,96 га, расположенное в деревни Шуньга, д. Кажма, п. Больничный и ур. Часовенская.

- Таблица 16.

Обеспеченность населения в кладбищах

| Наименование учреждений обслуживания | Коли-чество | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчет-ная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | 6 | 8,96 | га, на 1000 чел. | 0,24 (СНиП) | 0,31 | 100% |

Потребности в дополнительных территориях на расчетный срок для организации мест захоронений Шуньгского поселения не выявлено.

Проектом предусматривается устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронения.

- 3.8. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

В Шуньгском сельском поселении два несанкционированных места сбора бытовых отходов расположенных на юго-восток и юго-запад от деревни Шуньга.

- Таблица 17.

Характеристики места сбора отходов на территории Шуньгского сельского поселения

| Место расположения | деревня Шуньга |
| --- | --- |
| Площадь свалки, га | 2,0 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 |
| Мощность свалки, тыс. м³ | - |
| Объем накопленных отходов, тыс. м³ | 8 |
| Планируемый срок эксплуатации, лет | 20 |

На участке в 3,0 км на северо-запад от д. Шуньга имеется несанкционированный скотомогильник.

Жители отвозят бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве. В многоквартирной застройке организован плановый сбор и транспортировка отходов.

В зимнее время осуществляется расчистка дорог с использованием спецтехники и вывозом снега на снегосвалки за пределы населенных пунктов.

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой) для всех населенных пунктов поселения.

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м³ на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы  на расчетный срок - 15 кг (75 м³) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м³) с 1 м² усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику для всех районов застройки.

10. Отходы транспортируются на полигон ТБО в г. Медвежьегорск.

Проектом предусматривается разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах.

Кроме этого, предусматривается закрытие несанкционированного места сбора бытовых отходов в д. Шуньга и несанкционированного скотомогильника. Генеральным планом предполагается организация санкционированного места сбора бытовых на участке в 4,8 км на юго-востоке от административного здания в д. Шуньга. К указанному месту предусматривается устройство участка дорог с твердым покрытием.

- 3.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Согласно 131-ФЗ, меры по противопожарной безопасности поселения возлагаются на органы местного самоуправления.

В целях обеспечения пожарной охраны в деревне Шуньга функционирует пожарный пост на 1 пожарную автомашину. На вооружение части предполагается 1 автомобиль на базе ЗИЛ: АЦ-40(130)63Б. Под контролем пожарной части находятся территория в радиусе 26 километров. Ближайшие пожарные депо находятся в г. Медвежьегорск и п. Великая Губа. Планируется создание пожарного депо в с.п. Толвуя на 2 пожарных автомобиля.

Согласно нормам НПБ 101-95 радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. Проектом предусматривается организация пожарных дружин в д. Федотово и д. Ионина Гора.

Общественные здания Шуньгского поселения оборудованы первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре.

В целях обеспечения пожарной безопасности требуется соблюдение пожарных проездов между строениями, также проектом предусматривается устройство пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

- 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Целью разработки раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе материалов территориального планирования Шуньгского сельского поселения является анализ основных опасностей и рисков на территории поселения и факторов их возникновения.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ нормативных документов РФ по ГО и ЧС, с использованием материалов «Плана основных мероприятий Медвежьегорского муниципального района в Республики Карелия гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 г.».

- 3.1. Общие положения

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник чрезвычайной ситуации, источник ЧС – опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающие воздействие источника чрезвычайной ситуации, поражающее воздействие источника техногенной ЧС – нагативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной  ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации; риск ЧС – вероятность или частота возникновения чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска.

Зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС – территория или акватория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации; зона ВЧС – территория или акватория, на которой существует либо не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации.

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; РСЧС – объединение органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций.

- 3.2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 "Природные чрезвычайные ситуации" в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс - событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

- Таблица 18.

Характеристика опасных гидрометеорологических явлений Шуньгского поселения

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в 10-15 лет | На всей территории поселения |
| 2 | Сильный снег или снег с дождем | 50 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 3-5 лет | На всей территории поселения |
| 3 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 9-10 лет | На всей территории поселения |
| 4 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | диаметр отложения 35 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 9-10 лет | На всей территории поселения |
| 5 | Заморозок, понижение температуры в воздухе на поверхности почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур | Температура 0 °С и ниже | ежегодно | На всей территории поселения |
| 6 | Высокие уровни воды (весенние паводки) |  | Ежегодно | р. Путка |
| 7 | Чрезвычайная пожарная опасность |  | Ежегодно | Лесные массивы на всей территории поселения |
| 8 | Лесные пожары | Площадью менее 20 га | 1 раз в 5-10 лет | Лесные массивы на всей территории поселения |
|  |  | Площадью менее 20 га | Ежегодно | Лесные массивы на всей территории поселения |

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

- контроль над состоянием и своевременным восстановлением деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонтом инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи;

- обеспечение нормального функционирования транспортных путей: контроль за организацией метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда;

- расчистка русел паводкоопасных рек, вынос жилых, складских и хозяйственных построек из зоны затопления, реконструкция мостов, подсыпка территории, укрепление высоких берегов.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

1.Транспортные аварии (катастрофы) - крупные автомобильные  катастрофы (дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадало более 4 человек).

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

- Таблица 19.

Токсичные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, м |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 50 | 0,12 | 0,75 | 0,05 | 1,79 |

- Таблица 20.

Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

| - Вещество | - Масса вещества, кг | - Пожар разлития |  |  | - Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | - Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Радиус пролива, м | - Площадь разлива, м2 | - Безопасное расстояние, м |  | - Радиус огненного шара, м | - Безопасное расстояние, м |
| - Бензин | - 15000 | - 11,1 | - 388,1 | - 29 | - 9000 | - 52,3 | - 275 |
| - Мазут | - 15000 | - 9,7 | - 295,57 | - 26 |  |  |  |

- Таблица 21.

Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом

| - Вещество | - Масса, кг | - Зона разрушения зданий, м |  |  |  | - Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Полные | - Сильные | - Средние | - Слабые | - 99% | - 50% | - 10% | - 1% |
| - Бензин | - 1500 | - 43 | - 53 | - 75,7 | - 147,5 | - 19,8 | - 51,9 | - 88,1 | - 135,8 |

2.Аварии на АЗС

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

В таблице представлены результаты расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий.

- Таблица 22.

Риск возникновения ЧС на АЗС

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | Риск возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разгерметизация автоцистерны: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 6,3·10-6 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 3,7·10-8 |
| 2 | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 9,5·10-3 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 5,0·10-4 |
| 3 | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 3,8·10-4 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта | 2,0·10-5 |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта | 4,8·10-6 |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. | 2,5·10-7 |

Примечание: * Вероятности возникновения аварийных ситуаций рассчитывались по методу построения «дерева событий» с учетом анализа статистики по аварийным ситуациям на аналогичных объектах.

3.Аварии на объектах электроснабжения

Аварии на электроэнергетических сетях представляют значительную опасность для населения поселения, так как способны привести к ЧС, обычно, из-за вторичных последствий или при условии наложения на них каких- либо опасных природных явлений (шквалов, налипания мокрого снега на провода). К особенно тяжелым последствиям приводят аварии на электроэнергетических сетях в зимнее время года. Характерны такие аварийные и чрезвычайные ситуации в особо холодные зимы из-за перегрузок энергосетей в связи с резким увеличением расхода энергии на обогрев.

4.Аварии в системах жилищно-коммунального хозяйства

К коммунальным системам жизнеобеспечения, техногенные происшествия на которых могут являться фактором возникновения ЧС, относятся объекты:

- котельные (2 объекта);

Показатели частоты реализации ЧС техногенного характера, в целом, показывают необязательность проведения мероприятий по уменьшению риска, но на объектах ЖКХ целесообразно проведение таких мероприятий.

- 3.3. Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Шуньгского поселения (МЗ ТП РСЧС) утверждаются постановлением главы поселения.

МЗ ТП РСЧС поселения осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К полномочиям МЗ ТП РСЧС относится:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов материальных ценностей государственного материального резерва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций , находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно - спасательных формирований, а также спасателей , не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно - спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

К силам и средствам МЗ ТП РСЧС поселения относятся силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Таблица 23.

Силы и средства звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Шуньгского поселения

| № пп | Наименование органа управления (место дислокации) | Наименование формирований (подразделений) | Количество формирований/численность л/с | Срок готовности | Наличие технических средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Силы и средства наблюдения и контроля. |  |  |  |  |  |
| 1. | Дежурно - диспетчерская служба администрации поселения | д. Шуньга | 1/2 | 1час | 1 легковой автомобиль |
| II. Силы и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 1. Территориальная сводная команда |  |  |  |  |  |
| 1. | пожарное депо д. Шуньга | нештатные и общественные аварийно - спасательные формирования |  |  |  |
| 2. | ЗАО «Медвежьегорский молокозавод» |  |  |  |  |
| 2. Силы охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |
| 9. | д. Шуньга | Дружина охраны общественного порядка | 1/10 чел. | 2 час. | 1 легковой автомобиль |

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства вышестоящих органов исполнительной власти.

- Таблица 24.

Силы и средства звена Медвежьегорского муниципального района территориальной подсистемы РСЧС по Республики Карелия

| № пп | Наименование органа управления (место дислокации) | Наименование формирований (подразделений) | Количество формирований/численность л/с | Срок готовности | Наличие технических средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Силы и средства наблюдения и контроля. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО «Кондопога» | Химическая лаборатория по контролю сточных вод очистных сооружений ОАО «Кондопога» | 6 | 1 час | 1 лег.автом. |  |
| II. Силы и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 1. Силы и средства государственной противопожарной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Медвежьегорск | ПЧ-25 | 1/6 чел. | постоянная |  | АЦ - 2 ед. |
| 2 | п. Великая Губа | ДПД | 1/5 чел. | постоянная |  | МТЗ с НШН-600- 1 ед. |
| 2. Выездные бригады скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МП «Медвежьегорская центральная районная больница» | ВБСМП | 2/6 чел. | постоянная | Легковой автомобиль-4 ед. |  |
| 3. Бригады специализированной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МП «Медвежьегорская центральная районная больница» | Хирургическая бригада | 1/9 чел. | Днем – до 1,5 час Ночью – до 3 час | Спец. автомобиль – 1 |  |
|  |  | Терапевтическая бригада | 1/6 чел. | Днем – до 2,5 час Ночью – до 4 час | Спец. автомобиль – 1 |  |
| 4. Подразделения Министерства строительства РК |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГУП РК "Медвежьегорское ДРСУ" | КРВД и М | 1/30 чел. | 24 часа | техника - 7 ед. |  |
| 5. Подразделения ОАО «Северо-Западный Телео» филиал «Электросвязь РК» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Медвежьегорский узел связи | АВК-3 | 1/7 чел. | 2 час. | АТТ - 1 ед. |  |

- 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования Шуньгского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Шуньгского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 3 тома II «Анализ состояния территории Шуньгскогго сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития».

- 4.1. Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Граница Шуньгского сельского поселения утверждена Законом Республики Карелия от 01.11.2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия».

Генеральным планом не предусмотрено изменение границ поселения, границы населенных пунктов планируется изменить согласно перечню мероприятий.

- Таблица 25.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства территории поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение границ деревни Шуньга: - включение в границы населенного пункта участков в восточной и северной части населенного пункта, общей площадью 12,12 га; Изменение границ деревни Кефтеницы: - включение в границы населенного пункта существующих участков жилищной застройки, общей площадью 0,07 га; Изменение границ деревни Побережье: - включение в границы населенного пункта существующих участков жилищной застройки, общей площадью 10,83 га Изменение границ деревни Батова: - включение в границы населенного пункта существующих участков жилищной застройки, общей площадью 2,04 га | Первая очередь 2016 г. | Администрация поселения |

В деревни Шуньга предусматривается строительство новых жилых кварталов с расширением территории деревни. В целом, границы населенных пунктов Шуньга, Кефтеницы, Побережье и Батова упорядочиваются.

Для изменения границ населенного пункта, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ  и соответствующие обоснования.

- 4.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в Республики Карелия землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам территориального планирования (генеральный план поселения) согласно ч. 9 ст. 31 ГрК РФ. По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому ч. 1 ст. 31 ГрК РФ допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.

- Таблица 26.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу зонирования территории поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка правил землепользования и застройки сельского поселения. | Первая очередь 2016 г. | Администрация поселения |

- 4.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения

- 4.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

организация освещения улиц.

- Таблица 27.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу инженерной инфраструктуры территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газификация |  |  |
| 1.1. | Строительство газовых сетей среднего и низкого давления, ШРП | Расчетный срок | Администрация поселения Средства граждан |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |
| 2.1. | Перевод жилого фонда и объектов социальной сферы на индивидуальные источники теплоснабжения на природном газе | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 3. | Энергетика |  |  |
| 3.1. | Реконструкция существующих электросетей Устройство уличного освещения | 2013-2016 гг. 2013-2016 гг. | Администрация поселения |
| 3.2. | Энергообеспечение проектируемых рекреац. зон: - д. Федотово, д. Ионина Гора. Около делового центра проектируемая зона культурно-массовых мероприятий. - д. Бор Пуданцев, д. Кажма. Около Дома культуры проектируемая зона культурно-массовых мероприятий. - д. Шуньга, д. Федотово проектируемые турбазы. - д. Екимово, д. Побережье, д. Кажма проектируемые оборудованные стоянки и кемпинги. | 2016 г. Расчетный срок | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4. | Водоснабжение |  |  |
| 4.1. | Строительство водопроводных сетей и водозаборов в: д. Шуньга протяженностью 2,7 км в центральной части НП; д. Федотово протяженностью 1,1 км в центральной части НП; д. Бор-Пуданцев протяженностью 1,1 км в центральной части НП; д. Кажма протяженностью 1,5 км в центральной части НП; п. ММС протяженностью 1,5 км в центральной части НП; п. Больничный протяженностью 2,2 км в центральной части НП. Капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Шуньга Разработка программы обеспечения Шуньгского поселения централизованной системой водоснабжения во всех населенных Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды. | Расчетный срок 2016 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 5. | Водоотведение |  |  |
| 5.1. | Разработка программы обеспечения Шуньгского поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод | 2015 г. | Администрация поселения |
| 5.2. | Строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений в д. Шуньга, д. Федотово, д. Бор-Пуданцев и Кажма. | 2020 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |

- 4.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Обслуживание населения автомобильным транспортом межмуниципального сообщения в настоящее время налажено, но существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения.

- Таблица 28.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу транспортной инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтовым покрытием |  |  |
| 1.1. | Проезды в центральной части д. Федотово, д. Ионина Гора, д. Бор-Пуданцев и Кажма | 2013-2020 гг. | Администрация поселения |
| 2. | Ремонт дорожного полотна |  |  |
| 2.1. | - автодорога Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа – п. ММС, протяженность 1,5 км; - - автодорога Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа – д. Мустова, протяженность 13,0 км; - - автодорога Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа – д. Ионина Гора, протяженность 3,5 км; | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 3. | Устройство парковок и автостоянок |  |  |
| 3.1. | Около администрации, на 5 машино-мест Около школы в д. Шуньга на 3 машино-места Около деловых центрах в д. Федотово, д. Ионина Гора – по 2 машино-места | 2013-2020 гг. | Администрация поселения |
| 3.2. | Проектируемые рекреационные зоны- Пляж в районе оз. Путкозеро на 10 машино-мест Проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга в д. Шуньга на 20 машино-мест и в д. д. Бор Пуданцев, д. Кажма по 10 м/мест | 2013-2020 гг. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация поселения |
| 4. | Автосервис |  |  |
| 4.1. | Благоустройство 3 остановок пассажирского транспорта | 2010-2015 гг. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4.2. | д. Шуньга размещение объектов придорожного сервиса. | 2016 г. | Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 2. | Устройство дорог со щебёночным покрытием |  |  |
| 2.1. | - до площадки сбора бытовых отходов | 2016 г. | Администрация поселения |
| 2.2. | - до кладбищ в д. Шуньга, д. Кажма, д. Бор-Пуданцев, д. Перхина, д. Коровниково и б.н.п. Часовенская | 2016 г. | Администрация поселения |

- 4.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

- Таблица 29.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов жилой инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищные объекты |  |  |
| 1.1. | Муниципальный жилой фонд: |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение и выделение земельных участков для многодетных семей | 2013-2020 гг. | Администрация поселения |
| 1.2. | Комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства |  |  |
| 1.2.1. | - д. Шуньга. Три участка под новое компактное жилищное строительство площадью 7,42 га; - п. ММС. Четыре участка площадью 3,93 га; - д. Хашезеро. Один участок площадью 1,3 га; - д. Бор-Пуданцев. Три участка площадью 4,80 га; - д. Федотово. Два участка площадью 1,22 га. | 2013–2020 гг. | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |

- 4.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

На территории сельского поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Всего на территории Шуньгского сельского поселения функционирует 7 магазинов. Общая площадь торгового зала розничной торговли составляет 1544,3 кв. м. В п. Шуньг действует пекарня. Предприятия общественного питания в поселении не представлены.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

Всего на территории Шуньгского сельского поселения функционирует 5 магазинов. Общая площадь торгового зала розничной торговли составляет 1544,3 кв. м. Предприятия общественного питания в поселении не представлены.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

В деревне Шуньга имеются магазины 1300 м² площади торгового зала, что превышает на расчетный срок потребность населенного пункта (420 м²). В остальных населенных пунктах торговых точек нет, за исключением д. Бор Пуданцев и в д. Кажма, а потребность в предприятиях торговли и общественного питания имеется (суммарно 180 м²).

В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий общественного питания и торговли не соответствуют нормативной.

К учреждениям повседневного пользования относятся предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной-химчистки, баня. На уровне периодического пользования находятся предприятие бытового обслуживания, прачечная-химчистка самообслуживания, баня, пожарное депо, общественный туалет.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается:

- предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

- приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;

- баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.

Во всех населенных пунктах Шуньгского сельского поселения перечисленные в нормах объекты отсутствуют.

- Таблица 30.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 1. | д. Шуньга в составе проектируемого торгово-развлекательного комплекса предусматривается размещение приемного пункта прачечной-химчистки и предприятия бытового обслуживания. Приемные пункты прачечной-химчистки и предприятия бытового обслуживания предусматриваются в составе деловых центров в д. Федотово и в д. Ионина Гора. | Расчетный срок | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |
| Предприятия общественного питания. |  |  |  |
| 2. | Кафетерий и стол заказов в зданиях деловых центров в д. Федотово и в д. Ионина Гора | 2020 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники |

Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

- 4.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- Библиотечным обслуживанием;

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- Создание музеев поселения;

- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Клубные помещения на 100 мест в деревне Шуньга недостаточны.

В д. Ажепнаволок, п. ММС, д. Деригузово, п. Больничный, д. Хашезеро, д. Лахново, д. Тимохово, д. Екимово суммарно численность жителей до 200 человек, в которых по нормативам должен быть минимум один клуб.

В д. Кажма, д. Никонова Губа, д. Подгорская на расчетный срок суммарно составит до 200 человек имеется ДК на 60 мест, помещения в нем избыточны.

В д. Ионина Гора, д. Онежены, д. Мустова, д. Коровниково, д. Фоминская, д. Бережная, д. Перхина, д. Верхняя Путка, д. Батова, д. Онтова суммарно численность жителей до 200 человек, в которых по нормативам должен быть минимум один клуб.

в д. Федотово, д. Лижмозеро, д. Кефтеницы, д. Коробейниково, д. Сигово, д. Побережье, д. Медведева, д. Горская, д. Черкасы суммарно численность жителей до 200 человек, в которых по нормативам должен быть минимум один клуб.

На территории поселения есть объекты историко-культурного наследия регионального значения и особо охраняемые природные территории. Генеральным планом предполагается утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.

В настоящее время в поселении имеется стадион и спортивный зал в Шуньгской средней школе.

- Таблица 31.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеев поселения, объектов физкультуры и спорта

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты культуры |  |  |
| 1.1. | Строительство общественно-делового центра в д. Федотово с клубными помещениями на 20 мест | 2016 -2020 гг. | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |
|  | Строительство общественно-делового центра в д. Ионина Гора с клубными помещениями на 10 мест | 2016 -2020 гг. |  |
| 2. | Библиотеки |  |  |
| 2.1. | Устройство филиала Шуньгской библиотеки в деловых центрах д. Федотово и в д. Ионина Гора | 2020 г. | Администрация поселения |
| 3. | Объекты историко-культурного наследия |  |  |
| 3.1 | Утверждение границ территорий объектов культурного наследия, разработка и утверждение границы зон охраны объектов | 2015 г. | Администрация поселения |
| 4. | Объекты физкультуры и спорта |  |  |
| 4.1. | Благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы деревни Шуньга, Устройство спортивных площадок около общественно-деловых центров д. Федотово и в д. Ионина Гора | 2020 г. | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) Администрация поселения |
| 4.2. | Строительство оздоровительного санатория | Расчетный срок | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) Администрация поселения |

- 4.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

В настоящее время имеется площадка массового отдыха - пляж вдоль южного берега оз. Путкозеро. Пляж благоустраивается и оборудуется на существующем месте. В рекреационной зоне планируется разместить места отдыха, пляжную зону. На территории деревни Шуньга расположен парк около здания дома культуры, включающий площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения. Проектируемая полифункциональная рекреационная зона включает в себя зону отдыха с благоустроенными площадками для массового отдыха населения, проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга, вдоль берега оз. Путкозеро предусмотрена парковая зона.

На территории поселков Шуньгского поселения рекреационных зон нет.

- Таблица 32.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу обеспечения территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |  |  |
| 1.1. | Благоустройство рекреационной зоны вдоль оз. Путкозеро: - благоустройство пляжа; Зона для культурно-массовых мероприятий в центральном парке деревни Шуньга - благоустройство и устройство парковой зоны вдоль берега оз. Путкозеро Зона для культурно-массовых мероприятий в д. Федотово, д. Ионина Гора - оборудование специальных площадок для проведения культурно-массовых мероприятий Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов Устройство пешеходных тротуаров | 2013-2016 гг. 2013-2016 гг. 2013-2016 гг. 2013-2016 гг. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация поселения |

- 4.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

- Таблица 33.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах. Закрытие несанкционированных мест сбора бытовых отходов в д. Шуньга | 2015 г. 2013 г. | Администрация поселения |
| 2. | Устройство площадок для сбора бытовых отходов и мусора: |  |  |
| 2.1. | Все населенные пункты поселения | 2010 г. | Администрация поселения |
| 2.2. | Проектируемая рекреационная зона вдоль берега оз. Путкозеро | 2015 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |

- 4.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории поселения находится четыре кладбища общей площадью 8,96 га, расположенное в деревни Шуньга, д. Кажма, п. Больничный и ур. Часовенская.

- Таблица 34.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по организации мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |  |  |
| 1.1. | Благоустройство действующих кладбищ | 2013-2016 гг. | Администрация поселения |

- 4.3.9. Предложения по охране природы и рациональному природопользованию

В соответствии с ФЗ № 131 (ст. 16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны зеленых насаждений, расположенных в границах поселения.

К объектам и территориям негативных воздействий на окружающую среду отнесены:

- котельные;

- неорганизованные свалки бытового и строительного мусора в д. Шуньга площадью 2,0 га;

К объектам и территориям, подлежащим охране, отнесены:

- озеленённые территории общего пользования и специального назначения;

- водозаборные и водопроводные сооружения, водоводы питьевого назначения;

- больницы и другие медицинские учреждения;

- детские дошкольные учреждения и школы;

- территории жилых кварталов.

К особо охраняемым природным территориям в границах поселения отнесены:

- государственные региональные биологические памятники природы

- государственные региональные геологические памятники природы.

Как объекты негативных воздействий, так и объекты, подлежащие охране, требуют соблюдения законодательно (нормативно) установленных требований к их эксплуатации и содержанию, в том числе организации технических, санитарных, защитных, охранных, буферных зон и разрывов, которые в той или иной степени регламентируют (ограничивают либо запрещают) градостроительную и хозяйственную деятельность. В компетенцию настоящего раздела входят зоны, обусловленные экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями к использованию территории.

В проекте выделены 2 категории таких зон:

- санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы производственных и коммунальных объектов;

- санитарно-защитная полоса водоводов питьевого назначения.

Границы санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов в графических материалах проекта показаны как ориентировочные в соответствии с требованиями новой редакции СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями № 1 от 10.04.2008 и № 2 от 06.10.2009).

Границы санитарно-защитных полос водоводов хозяйственно-питьевого назначения учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В границах поселения санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы имеют следующие объекты:

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) и их количество (шт.) | Названия населенных пунктов, в которых располагаются предприятия (объекты) с указанием их количества (шт.) | Класс опаснос-ти | Размер санитарно-защитной зоны по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от границы предприятия (объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалка (2) | д. Шуньга (2) | 1 | 1 км |
| 2 | Скотомогильник(1) | д. Шуньга (1) | 1 | 1 км |
| 3 | СТФ (1) | п. Больничный (1) | 3 | 300 м |
| 4 | Форелевое хозяйство (1) | д. Ионина Гора (1) | 3 | 300 м |
| 5 | Устье шахтного ствола по добыче природного камня(1) | д. Шуньга (1) | 3 | 300 м |
| 6 | Молокозавод (1) | д. Бор-Пуданцев (1) | 4 | 100 м |
| 7 | Котельные (2) | д. Шуньга (2) | 5 | 50 м |
| 8 | Склады (1) | д. Шуньга (1) | 5 | 50 м |
|  | Подстанция (1) | д. Шуньга (1) | 5 | 50 м |

Для реализации предлагаемых проектами планировки решений необходима реализация следующих природоохранных мероприятий:

- реконструкция системы водоснабжения и канализования населенных пунктов поселения (подробнее см. материалы разделов «Водоснабжение» и «Водоотведение»);

-защита селитебных территорий от подтопления (подробнее см. раздел «Зона затопления паводком 1% обеспеченности»);

- ликвидация неорганизованных свалок мусора на площади 2,0 га (д. Шуньга);

- расчёт рассеивания вредных выбросов в атмосфере с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны котельных (д. Шуньга);

- формирование системы озеленённых территорий общего пользования суммарной площади по населенному пункту: д. Федотово 0,22 га, д. Побережье 0,35 га, д. Бережная 0,76 га, д. Ионина Гора 0,96 га, д. Батова 0,39 га, д. Шуньга 3,08 га;

- формирование системы озеленённых территорий специального назначения суммарной площади по населенному пункту: д. Федотово 2,64 га, д. Кефтеницы 1,36 га, д. Побережье 3,19 га, д. Бережная 2,50 га, д. Ионина Гора 0,11 га, д. Онтова 1,64 га, д. Батова 0,89 га, д. Бор,Пуданцев 8,55 га, д. Хашезеро 1,91 га, д. Лахново 1,67 га, п. Больничный 11,36 га, д. Шуньга 1,91 га, п. ММС 6,76 га, д. Ажепнаволок 0,91 га;

- расчёт рассеивания вредных выбросов в атмосфере с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны котельных (д. Шуньга).

- Таблица 35.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

|  | Основные показатели ТЭП | В настоящее время / на расчетный срок до 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |
| 1.1 | Общая площадь в границах сельского поселения, тыс. га | 86,61 / 86,61 |
| 1.2 | Площадь населенных пунктов, тыс. га | 0,45 / 0,48 |
| 1.3 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га | 4,46 / 4,46 |
| 1.4 | Площадь земель промышленности, транспорта и т.д., тыс. га | 0,22 / 0,31 |
| 1.5 | Площадь земель лесного фонда, тыс. га | 33,50 / 33,50 |
| 1.6 | Площадь земель водного фонда, тыс. га | 47,98 / 47,98 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |
| 2.1 | Общая численность населения, человек | 1293 / 1404 |
| 2.2 | Число населенных пунктов, ед. | 15 / 15 |
| 2.3 | Обеспеченность жилой площадью, чел. / кв. м | 18,8 / 32,0 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |
| 3.1 | Школы всех типов | 1 / 1 |
| 3.2 | Детские дошкольные учреждения | 1 / 1 |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерские пункты | 0 / 2 |
| 3.4 | Дом культуры, клуб | 3 / 5 |
| 3.5 | Библиотека | 3 / 5 |
| 3.6 | Спортивные сооружения всех типов | 2 / 5 |
| 3.7 | Отделения связи | 1 / 1 |
| 3.8 | Пункты коллективного доступа в Интернет | 1 / 4 |
| 3.9 | Кладбища | 4 / 4 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог всех типов, км | 1392,1 / 1393,9 |
| 4.2 | В том числе: - федеральных | 0 / 0 |
| 4.3 | - территориальных и прочих дорог с покрытием | 99,4 / 101,2 |
| 4.4 | - территориальных и прочих дорог без покрытия | 1260,6 / 1260,6 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 5.1 | Протяженность линий электропередач 10 кВ, км | 11,4 / 35,3 |
| 5.2 | Протяженность линий электропередач 110 и 35 кВ, км | 161,3 / 208,8 |
| 5.3 | Протяженность межпоселковых газопроводов, км | 0 / 31,8 |
| 5.4 | Протяженность магистральных газопроводов, км | 8,6 / 8,6 |
| 6 | ОХРАНА ПРИРОДЫ и ЗАЩИТА от ЧС |  |
| 6.1 | Свалки ТБО | 1 / 0 |